CORRECTION FG1 ROBOT SOLAIRE EXPLORATION

Q1) Les registres en lecture

Source : Doc MD23 p2

Registres 0 et 1 : vitesse des moteurs ou vitesse/direction

Registres 2 à 9 : nb de tours effectués par les moteurs

Registre 10 : Tension batterie

Registre 11, 12 : Intensités des moteurs

Registre 14 : Accélération

Registre 15 : Mode de fonctionnement

Registre 16 : RAZ encodeurs et changement de l’adresse de la carte.

Q2) Les registres en écriture

Source : Doc MD23 p2

Registre 0 et 1 : vitesse des moteurs ou vitesse/direction

Registre 14 : Accélération

Registre 15 : Mode de fonctionnement

Registre 16 : RAZ encodeurs et changement de l’adresse de la carte.

Q3) En réglant Speed 1 =/= Speed 2

Q4) Mode 0 : Les registres speed1 et speed2 règlent indépendamment la fréquence de rotation des roues.

Mode 2 : Speed1 contient la vitesse moyenne. Speed2 contient l’incrément de vitesse appliqué aux roues (en ±).

Q5) 	D’après la documentation 		speed 1 = speed – turn 		en mode forward

speed 2 = speed + turn

donc 	speed1 + speed2 = 2 speed => speed = (speed1 + speed2)/2

et 	speed1 – speed2 = -2 turn => turn = (speed2 – speed1)/2

AN :	speed1 = (138 + 148)/2 = 143	speed2/Turn = (138-148)/2 = -5

Q6) Contrôle de l’accélération pour limiter l’intensité du couranr dans le moteur lors du démarrage et lors de l’inversion du sens de rotation.

Q7) 9 ≤ U(V) ≤ 14

Q8) Arrêt si la carte ne reçoit plus d’informations pendant 2s. Suppression de la sécurité en plaçant la valeur 50 dans le registre de commande.

Q9)

| Mode 0 | Mode 1 |
| --- | --- |
| Représentation graphique |  |
| 255 0 100% -100% Reverse Forward Speed 1,2 V(%) | 127 -128 100% -100% Reverse Forward Speed 1,2 V(%) |
| Equation |  |
| Speed1,2 = 1,275V(%) + 128 | Speed1,2 = 1,275V(%) |

| Mode 2 | Mode 3 |
| --- | --- |
| Représentation graphique |  |
| Idem speed1 sur l’axe des ordonnées | Idem speed1 sur l’axe des ordonnées |
| Expression de speed1 et speed2 en fonction de speed et turn |  |
| Doc MD23 p2 | Doc MD23 p2 |

Q10a)

1/20

180/π

d(m)

r(rad)

Codeur

Roue

Codeur

1/30

Réducteur

Moteur

m(rad)

U(V)

Fig1

Q10b)

d(m) = (1/20) r(rad)		=>	d(m) = (π/3600)Codeur

Codeur = (180/π) r(rad)

Q10c) d = π/3600  = 0,87mm

Q11) dmax = (π/3600)Codeurmax = (π/3600)*231-1 = 1874033 => dmax  1874km

Q12) On remplace d(m) par v(m/s), r(rad) par r(rad/s) et m(rad) par m(rad/s) dans le modèle de la fig 1.

r(rad/s) = (π.n(mn-1)/30) => r(rad/s) = π.170 :30 = 17,8rad/s

V = dmax/tmax = 1/20.r(rad/s) = > tmax = 20.dmax/r(rad/s) = (20*1874033)/17,8 = 2105655s

tmax = 585h => tmax > 24j Traitement du débordement du codeur non nécessaire