0

1

Sélection des informations présentes sur les entrées d’un port d’E/S (Masquage)

Cours

Mots clé

Microcontrôleur, port d’entrées/sorties, masquage, masque, variable, constante.

Ressource et liens

Cours « Ports d’entrées/sorties d’un µC », TD port d’entrées/sorties, TP1 Parabole, TP1 Vigipark

Objectif

Comprendre comment sélectionner (isoler) les informations utiles au fonctionnement d’un programme parmi toutes celles présentes sur le port d’E/S d’un microcontrôleur.

- Mise en situation

Une machine remplit des yaourts dans une entreprise de fabrication de produits laitiers. La fonction « Traiter » est réalisée par un système à microcontrôleur  (µC). Les informations issues des capteurs et celles destinées aux préactionneurs sont liées aux ports d’entrées/sorties du µC conformément au schéma ci-dessous.

PA0PC0PA1PC1PA2PC2PA3PC3PA4PC4PA5PC5PA6PC6PA7PC7

PB0PD0PB1PB2

Microcontrôleur

a0

a1

p0

p1

g0

g1

f

e

i

j

h

A+

A-

P+

P-

G+

G-

V1

V2

KM1

Remarque

PA5 est le bit 5 (b5) du PORT A.

Problématique

Pour illustrer le concept de masquage, nous allons traiter un exemple simple : exécuter l’action P+ sur le vérin Vp tant que le capteur p1 est inactif (« 0 »).

A1) Algorithme proposé

Rappel : Tout programme informatique exécute le cycle ci-dessous :

Tant que

faire

Lire Etat_p1

Etat_p1 = 0

Sortie_P+  1

Sortie_P-  0

suite

Lire Etat_p1

Fin tant que

Ecrire(Sortie_P+,Sortie_P-)

#### 1-Lecture des données  2-Traitement  3-Ecriture du résultat

On propose l’algorithme suivant pour répondre à la problématique:

// Variables

Etat_p1, Sortie_p+, Sortie_p- : octet

…

Lire (Etat_p1) ;

Tant que (Etat_p1 = 0) faire

début

Sortie_P +  1 ;  Sortie_P -  0 ;

Ecrire(Sortie_P +, Sortie_P -) ;

Lire (Etat_p1) ;

fin

fin tant que

A2) Programmation avec un microcontrôleur

Question : Comment traduit-on « Lire (Etat_p1) ; » dans un programme (écrit en langage C) ?

Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte le fait que deux opérations doivent être effectuées :

- Lire les valeurs logiques présentes sur les entrées du PORT A;

- Masquer l’état des capteurs non utilisés dans le traitement.

A21) Lecture du PORT A

Lorsque les données à traiter proviennent de capteurs tout ou rien (TOR), reliés à un port d’entrées/sorties, il suffit de lire le contenu de ce port puis de l’AFFECTER à une variable pour MEMORISER l’état logique de chaque capteur.

En langage C, lire un port « x » est réalisé par l’instruction PINx.

Exemple en langage C : Dans l’application présentée ci-dessus, la lecture et la mémorisation de l’état des capteurs dans une variable « Memo_Capteurs »

Lecture du port A en C (AVR)

Affectation

s’effectue par :

Memo_Capteurs = PINA ;

Supposons qu’au moment de l’exécution de cette commande les capteurs aient l’état logique : e=1, f=1, g1=0, g0=1, p1=1, p0=0, a1=1 a0=0 ; cet état est automatiquement recopié dans les bits de la variable « Memo_Capteurs » conformément au tableau ci-dessous.

Etat de p0

Action de PINA

Etat de p1

Etat de p0 mémorisé dans Memo_Capteurs

Etat de p1 mémorisé dans Memo_Capteurs

Détails de l’opération de lecture

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| Memo_Capteurs | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

En langage C, une instruction <nom_variable> = PINx permet de mémoriser l’état logique du Port x dans une variable <nom_variable>.

B) Opération de masquage

La variable « Memo_Capteurs » ne peut pas être utilisée en l’état dans le programme correspondant à l’algorithme du §A1 car elle contient l’état de tous les capteurs reliés au port A.

L’état logique de p1 est représenté par la valeur du bit 3 du PORT A (PA3). Nous devons l’isoler avant de la placer dans la variable Etat_p1. Ceci peut être représenté comme ci-dessous (les valeurs binaire représentent une des deux cent cinquante six possibilités !).

| Approche visuelle de l’opération de masquage ! | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Memo_Capteurs masqué | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Masque pour isoler l’état logique du capteur p1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pour conserver uniquement l’état logique du bit 3 de « Memo_Capteurs », il faut masquer b7, b6, b5, b4, b2, b1 et b0.

B1) Comment effectuer une opération de masquage sur « Memo_Capteurs » ?

Il suffit d’effectuer un ET bit à bit entre « Memo_Capteurs » et une valeur binaire appelée MASQUE qui permettra d’isoler l’état logique de p1. Le masque est « construit » en remplaçant chaque case grisée de la représentation ci-dessus par un 0 et chaque case non grisée par un 1.

| Valeur du MASQUE permettant d’isoler l’état logique du capteur P1 -> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Exemple en langage C : Dans l’application présentée précédemment, l’état logique du capteur p1 sera placé dans la variable Etat_p1 par l’opération ci-dessous.

0b signifie que la valeur qui suit est BINAIRE.

Etat_p1 = Memo_Capteurs & 0b00001000 ;

Opérateur ET bit à bit

Masque

Contient uniquement l’état logique du capteur p1

Nous avons vu au paragraphe précédent que

Lecture du port A en langage C (CVAVR)

Memo_Capteurs = PINA ;

Les deux opérations précédentes peuvent être combinées en une seule :

Etat_p1 = PINA & 0b00001000 ;

Elle traduit, en langage C, la ligne Lire (Etat_p1); de l’algorithme du paragraphe §A1.

Détails de l’opération Etat_p1 = PINA & 0b00001000

|  | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeurs présentes sur le PORTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| & | Et | Et | Et | Et | Et | Et | Et | Et |
| Masque | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Etat_p1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Dans l’opération ci-dessus, la variable Etat_p1 contient 00001000(base 2) soit 8(base 10).

Si le capteur p1 délivre un état logique « 0 », Etat_p1 prendra la valeur 00000000(base 2) soit 0(base 10).

Attention : Si les deux valeurs que peut prendre la variable Etat_p1 permettent d’identifier l’état logique du capteur p1, ces deux valeurs ne sont pas forcément 0 ou 1. Elles dépendent de la position du capteur sur le port d’E/S.

B2) Code C correspondant à l’algorithme du paragraphe §A1:

| Algorithme |  | Code C correspondant |
| --- | --- | --- |
| // Variables Etat_p1, Sortie_p+, Sortie_p- : octet … Lire (Etat_p1) ; Tant que (Etat_p1 = 0) faire début Sortie_P +  1 ; Sortie_P -  0 ; Ecrire(Sortie_P +, Sortie_P -) ; Lire (Etat_p1) ; fin fin tant que |  | // Variables Unsigned char Etat_p1, Sortie_Pplus, Sortie_Pmoins ; Etat_p1 = PINA & 0b00001000 ; While(Etat_p1==0) { PORTC = 0b00001000 ; Etat_p1 = PINA & 0b00001000 ; } |

Ce qu’il faut retenir

Pour isoler une ou plusieurs informations binaires présentes sur un port d’E/S, il est nécessaire d’effectuer une opération de masquage entre ce port et une constante appelée masque. La mémorisation du résultat de l’opération de masquage est réalisée en l’affectant à une variable.

<nom_variable>  <Lecture_Contenu du Port x> ET_bit_à_bit <Mot de masquage>

soit en langage C (CVAVR) :

<nom_variable> = PINx & <Mot de masquage> ;

Exercices

Les capteurs de l’installation « fabrication de yaourts » ont l’état logique suivant: e=1, f=1, g1=0, g0=1, p1=1, p0=0, a1=1 a0=0, i = 1, j = 1, h=1

Q1) Donnez, en binaire la valeur correspondant au masque ci-dessous :

| Masque  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Réponse

__________________________________________________________________________

Q2) Quels sont les capteurs sélectionnés lorsque le masque de la question précédente est appliqué au PORTA ?

Réponse

__________________________________________________________________________

0x signifie que la valeur est hexadécimale.

Q3) Représentez ci-dessous le masque correspondant à la valeur 0x55.

Réponse

| Masque  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q4) Donnez la valeur décimale contenue dans la variable Etat_g0 après l’opération

Etat_g0 = PINA & 0b00010000 ;

Réponse

__________________________________________________________________________

Q5) Donnez la valeur décimale contenue dans la variable Etat_a0 après l’opération

Etat_a0 = PINA & 0x01.

Réponse

__________________________________________________________________________

Q6) Ecrivez, en langage C, l’opération permettant de sélectionner les capteurs i, j et h et de mémoriser leur état logique dans une variable nommée Capteur_B.

Réponse

__________________________________________________________________________