|  | Langage machine et assembleur (Assembleur 68xx) |  |
| --- | --- | --- |
| TP Approfondissement | CORRECTION |  |

Figure 1 : SDK6800-6811

Mots-clés : adresse, donnée, instruction machine, mnémonique, opcode, opérande, directive d’assemblage, mode d’adressage, assembleur, variable, constante, opération symbolique.

Compétence

Dérouler l’exécution d’une séquence d’instructions simples du type langage machine.

Table des matières

1. Introduction	2

2. Les différents niveaux de langage	2

3. Langage d’assemblage et code machine	2

3.1 Organisation du code source 6800	2

3.2 Un premier exemple	2

3.3 Le simulateur SDK-6800	3

3.4 Identification du code machine du premier programme	3

3.5 Multiplication en machine	4

3.6 Rôle du registre d’état (Status Register)	5

3.7 Instructions de rupture de séquence	5

3.8 Sous-programme	8

MATÉRIELLES ET LOGICIEL

Micro-ordinateur, simulateur SDK-6800					http://www.hvrsoftware.com/6800emu.htm

CONDITION DE RÉALISATION

1 élève par poste informatique

PAGE DE PRÉSENTATION DU TP

https://bit.ly/3EtqG6w

RESSOURCES

6800 Instruction Set								https://webge.fr/6800.html

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Figure 2 : 1943 ENIAC premier calculateur

1. Introduction

« La programmation s’effectue de nos jours dans des environnements dédiés, voire avec des interfaces graphiques. L’introduction de la notion de programme enregistré au sein des premiers calculateurs dans les années 1940-50 a permis de passer de l’automate câblé à la machine informatique. Les premiers programmes étaient construits avec le langage du processeur, constitué d’instructions-machine. Aujourd’hui, les processeurs sont toujours construits selon une architecture et disposent d’un jeu d’instructions. »

# 2. Les différents niveaux de langage

Figure 3 : codes machine

Plusieurs niveaux de langage de programmation coexistent sur un ordinateur. Au plus près de l’utilisateur, le langage de haut niveau (Python, C, Java, etc.) permet au programmeur d’exprimer simplement un algorithme. Ce langage de haut niveau est indépendant de la machine. Le programme est donc compatible avec les machines, quel que soit leur processeur.

Au niveau matériel, le processeur a été défini avec un jeu d’instructions-machine. Ces instructions sont des chaînes binaires qui codent des actions élémentaires (addition, chargement de registres, manipulation de mots en mémoire) entre les registres et la mémoire et mettent en jeu les circuits de l’unité arithmétique et logique (UAL). Le processeur n’exécutant que les instructions-machine, un programme de haut niveau doit être traduit vers son équivalent en langage machine à l’aide d’un logiciel (compilateur, interpréteur, ou une combinaison des deux).

ldx #$001D

Instruction en

Langage d’assemblage 6800

En tant que programmeur, il est très courant de travailler avec un langage de haut niveau. Cependant, certaines parties d’applications tels que les systèmes d’exploitation ou les gestionnaires de périphériques ont besoin de s’interfacer directement avec le matériel ce qui nécessitent une programmation de bas niveau. Dans ce cas, le langage utilisé est appelé langage d’assemblage.

Logiciel Assembleur

Code source

langage d’assemblage

Code machine en mémoire

Traducteur

Le langage d’assemblage est un équivalent du langage machine pour lequel les chaînes binaires de l’instruction-machine sont remplacées par des mnémoniques alphanumériques plus aisément mémorisable et manipulable par un être humain. Un autre traducteur transforme ce langage vers le langage machine équivalent : c’est l’assembleur.

# 3. Langage d’assemblage et code machine

Figure 4 : champs d'un code source en assembleur

3.1 Organisation du code source 6800

Le code source se décompose en champs de texte :

[Étiquette] Opération [Opérande(s)] [Commentaire]

- Le champ Étiquette ou label est utilisé pour définir un symbole. Pour ignorer ce champ, on introduit au moins un espace ou une tabulation.

- Le champ Opération est occupé par un opcode ou une directive d'assemblage.

- Le champ Opérande(s) contient une adresse ou des données. Il est ignoré lorsque l’instruction utilise le mode d’adressage implicite (mis en œuvre page 4).

- Le champ Commentaire est utilisé pour la documentation du logiciel. Un commentaire commence par un point-virgule et peut se situer à la fin ou au début d’une déclaration.

## 3.2 Un premier exemple

Opération attendue : v3  v1 + v2	 # Les variables v3, v2 et v1 sont des octets, 0  vx10  255

Étape 1 - Déclarer, initialiser et positionner les variables dans la mémoire

Pour cela, nous allons utiliser des directives d’assemblage et des étiquettes.

|  | Les directives sont des pseudo-instructions : elles ne correspondent à aucune instruction-machine ; ce sont des ordres destinés à l’assembleur. |
| --- | --- |

Directive d’assemblage

.org

Exemple : pour placer des variables à partir de l’adresse 002016 dans la mémoire du simulateur, il suffit d’écrire la directive .org $20 comme ci-dessous.

Le symbole $ signifie que la valeur qui suit est en hexadécimal (base 16)

Étiquette

v1

La déclaration d’une variable de type octet nécessite une étiquette et la directive d’assemblage : .byte.

|  | Une étiquette ou label est une chaîne de caractères permettant de nommer une instruction ou une variable. Une étiquette correspond à une adresse dans le programme. |
| --- | --- |

Exemple : on déclare une variable v1 à la position $20 et on l’initialise à 0 comme ci-dessous.

| Adresse | Donnée |
| --- | --- |
| $0020 | 00 |

L’étiquette v1 est une adresse en mémoire.

Numéros de ligne

Étape 2 – Positionner en mémoire et écrire le traitement à réaliser sur les variables

Rappel : on souhaite effectuer l’opération v3  v1 + v2

Figure 5 : accumulateurs du processeur 68xx

Les registres du processeur sont mis à contribution dans cette deuxième étape. Le MC6800 possède seulement deux accumulateurs (A et B) pour effectuer des calculs. La manière dont les registres accèdent aux données est appelée :  mode d’adressage.

Le programme est réalisé avec 3 instructions :

| Instruction n° | Description | Opération symbolique |
| --- | --- | --- |
| 1 | Charger la valeur (opérande) située à la position mémoire v1 dans l’accumulateur A. | [A] [v1] |
| 2 | Ajouter le contenu de l’accumulateur A à la valeur située à la position mémoire v2 (le résultat de l’opération est automatiquement placé dans A). | [A] [A] + [v2] |
| 3 | Stocker le contenu de l’accumulateur A à la position mémoire v3. | [v3] [A] |

Lecture d’une opération symbolique

[]  contenu de

Ex : [v1] : contenu de la mémoire à l’adresse v1

: placer dans

Ex : [A] [v1] : placer le contenu de la mémoire à l’adresse v1 dans le registre A

Figure 6 : code source v3 <- v1 + v2

Remarque : dans cet exemple, les instructions ldaa v1,  adda v2 et staa v3 mettent en œuvre le mode d’adressage étendu.

|  | Dans le mode d’adressage étendu, l'adresse contenue dans le deuxième octet de l'instruction est utilisée comme octet supérieur de l'adresse de l'opérande. Le troisième octet de l'instruction est utilisé comme octet inférieur de l'adresse de l'opérande. Il s'agit d'une adresse absolue dans la mémoire. ldaa, adda et staa sont codées sur 3 octets. Exemple : ldaa $1000 charge le contenu de la mémoire située à l’adresse 100016 dans l'accumulateur A |
| --- | --- |

Mémoire du simulateur

(extrait)

## 3.3 Le simulateur SDK-6800

L’assembleur place les instructions-machine en mémoire conformément aux directives d’assemblage. La mémoire du simulateur est présentée sous forme matricielle comme ci-dessous :

| Mémoire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse16 | Donnée16 | Opcode Opérande |
| 0022 | 1E | v3 |
| 0021 | 14 | v2 |
| 0020 | OA | v1 |
| 0008 | 22 | v3 |
| 0007 | 00 |  |
| 0006 | B7 | staa |
| 0005 | 21 | v2 |
| 0004 | 00 |  |
| 0003 | BB | adda |
| 0002 | 20 | v1 |
| 0001 | 00 |  |
| 0000 | B6 | ldaa |

Adresses	Données

0000 	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0010

Adresse = 000716		Adresse = 000F16

Les adresses et les données sont exprimées en hexadécimal.

## 3.4 Identification du code machine du premier programme

Objectif : identifier le code machine correspondant à un programme écrit en assembleur.

- Préparez votre dossier home sur le NAS_SIN en suivant la fiche "Organisation du dossier de travail".

- Ouvrez le fichier add.asm dans le simulateur SDK-6800/6811.

- Exécutez le programme en mode pas à pas, observez l’évolution du contenu des registres et de la mémoire.

- Complétez le tableau ci-contre avec les résultats de la simulation.

- Donnez la valeur de v1, v2 et v1 + v2 en décimal, en hexadécimal et en binaire.

v1 = 1010 = 0A16 = 000010102

v2 = 2010 = 1416 = 000101002

v1 + v2 = 3010 = 1E16 = 000111102

- Remplacez les étiquettes v1, v2 et v3 par les adresses correspondantes dans le code et ci-dessous. Testez cette nouvelle version du programme.

[label] [opcode][operand][comment]

ldaa $20

adda $21

staa $22

- Remplacez la valeur de v1 par $FF et celle de v2 par 1 dans le code source. Testez le programme. Pourquoi obtient-on ce résultat dans v3 ?

v3 = 0016 car FF16 + 1 = 10016 or v3 est un octet. Il contient seulement l’octet de poids faible du résultat.

|  | Les instructions du MC6800 sont décrites ici : https://webge.fr/6800.html. Cliquez sur le mnémonique LDA (LoaD Acumulator) pour avoir sa description et ses modes d’adressage. Un extrait est donné ci-dessous. |
| --- | --- |

Exemple : quelques modes d’adressage de l’accumulateur A

IMM : Adressage immédiat		DIR : adressage direct	IDX : adressage indexé sur X		EXT : adressage étendu

- D’après le code généré par l’assembleur pour l’instruction ldaa v1, quel mode d’adressage a été utilisé parmi les 4 proposés dans le tableau ci-dessus ?

Le code de ldaa v1 est $B6. Il s’agit du mode d’adressage étendu.

## 3.5 Multiplication en machine

Objectif : multiplier deux octets et sauvegarder le résultat en mémoire soit : v3  v1 * v2

# Les variables v1 et v2 sont des octets.

# La variable v3 est un mot sur 16bits, 0  v3  65535 (216-1)

# Elle est constituée de 2 octets v3H et v3L (H pour High et L pour Low)

- Ouvrez le fichier mul.asm dans le simulateur SDK-6800/6811. Placez le simulateur en mode M6811.

- Testez le programme avec v1 = 1010 et v2 = 4010.

On utilise le simulateur en mode 6811 [bit.ly/3ditlC2] pour effectuer la multiplication. Le 6800 n’en avait pas !

SYNTAX Mode BYTES CODE CYCLES  SYMBOLIC OPERATION

mul	INH      1        $3D     10          	[A]  ([A] * [B])/256

[B]  ([A] * [B])*256

3. Le résultat sur 16bits de l’opération est constitué avec les registres A et B. Valeur du mot AB ? AB16 = 019016

|  | INH signifie Implicite (inhérent) Dans le mode d'adressage implicite, l'instruction donne l'adresse de manière inhérente (c'est-à-dire un pointeur de pile, un registre d'index, etc.). Les instructions inhérentes sont utilisées lorsqu'aucun opérande ne doit être récupéré. Ce sont des instructions sur 1 octet. |
| --- | --- |

4_5. Convertissez 19016 en décimal. Conclusion ?

19016 = 40010 = v1*v2. Le résultat de l’opération 10*40 dans les registres A et B est bien égal à 40010

Figure 7 : registre d'état

3.6 Rôle du registre d’état (Status Register)

Les bits du registre d’état servent d’indicateurs (également appelés « drapeaux » ou flags) sur l’état du processeur.

1. Illustration du rôle des bits du registre d’état

a. Reprenez le code add.asm (v3  v1 + v2). Les calculs se font sur 8 bits. Utilisez add.asm pour complétez le tableau ci-dessous.

-128                                     0                                              127

Débordement arithmétique  V = 1

|  | v110 | v210 | v310 attendu | v316 (obtenu en $22) | N | Z | V | C | v310 obtenu non signé | v310 obtenu complément à 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 255 | 1 | 256 | 00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 255 | 0 | 255 | FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 255 | -1 |
| 4 | 255 | 255 | 510 | FE | 1 | 0 | 0 | 1 | 254 | -2 |
| 5 | 127 | 1 | 128 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | -128 |

Les résultats dans N, Z, V et C doivent correspondre à la description ci-dessous.

|  | Le bit N (Negative) est mis à 1 si le résultat de l’instruction est négatif (complément à 2), sinon il est mis à 0. C’est la recopie du bit de poids fort du résultat. Le bit Z (Zero) est mis à 1 si le résultat de l’instruction est nul, sinon il est mis à 0. Le bit V (oVerflow) est mis à 1 si l’instruction génère un débordement arithmétique (https://bit.ly/3mjzBio), sinon il est mis à 0. Le bit C (Carry) est mis à 1 si l’instruction génère une retenue, sinon il est mis à 0. |
| --- | --- |

Illustration du débordement arithmétique sur un mot de 8bits

|  | Les flags sont utilisés par les instructions de rupture de séquence telles que : jmp, bra, beq, bne, bcc, bcs, etc. |
| --- | --- |

b. À quelle condition le résultat des lignes 3 et 5 est-il conforme à l’attendu ?

Le calcul des lignes 3 et 5 est correct si les variables sont non signées.

## 3.7 Instructions de rupture de séquence

|  | Les ruptures de séquence sont les sauts, les branchements et les appels et retours de procédure. https://webge.fr/6800.html. |
| --- | --- |

Début

Fin

[A]  [v1]

[A]  [[A] + [v2]]

carry=1

[v3L]  [A]

[A]  1

[A]  0

staa v3H

ldaa v1

adda v2

staa v3L

ldaa #1

bcs setv3H

bra fol

[v3H]  [A]

clra

1. Addition de 2 mots de 8 bits (résultat sur 16bits)

Objectif : coder le résultat de l’opération v3  v1 + v2 sur 16bits.

v1 et v2 sont des octets. v3 est un mot sur 16bits constitué de v3H et v3L.

Le code suivant est disponible dans addv2.asm

;label	opcode operande comment

.org 0

begin	ldaa v1 ; début du programme

adda v2

staa v3L

bcs setv3H

clra

bra fol

setv3H 	ldaa #1

fol	staa v3H

.org $20 ; données

v1	.byte 255

v2	.byte 1

v3H	.byte 0 ; v3H, octet de poids fort de v3

v3L	.byte 0 ; v3L, octet de poids faible de v3

.end

|  | # devant 1 dans l’instruction ldaa #1 identifie une valeur. L’adressage est immédiat : [A] 1. |
| --- | --- |

| v110 | v210 | v310 | v316 = zHzL | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | 0 | 255 | 00FF | v316 = v310 |
| 255 | 255 | 510 | 01FE | v316 = v310 |

a. Testez le code en mode pas à pas et. Comparez v316 à v310 dans les commentaires du tableau.

b. Complétez l’algorigramme ci-dessus avec les instructions assembleur du programme.

2. Chaîne de caractères

Objectif :  détecter la fin d'une chaîne de caractères.

|  | En informatique, une chaîne de caractères est à la fois conceptuellement une suite ordonnée de caractères et physiquement une suite ordonnée d'unités de code. |
| --- | --- |

En assembleur, la fin d'une chaîne de caractères est identifiée par le caractère ASCII NULL (0x00). Il est automatiquement ajouté à la fin de la chaîne par l'assembleur lorsqu’elle est déclarée avec la directive .str.

Exemple : 		001D	48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 00 	msg	.str "Hello World"

|  | Le caractère de fin de chaîne facilite la manipulation d’une chaîne par exemple lors du transfert d’une chaîne de la mémoire centrale dans la mémoire de l’écran comme dans le code ci-dessous. Celui-ci balaye" la chaîne "Hello" tant qu’un caractère NULL n'est pas détecté. |
| --- | --- |

| Algorithme FinChaine Variables msg <- "Hello" : chaîne de caractères Registres X : reg 16bits, adresse d'un caractère de la chaîne msg A : reg 8bits, valeur pointée par X début X <- adresse du premier caractère de msg faire A <- *X // *X est la valeur pointée par X X <- X+1 tant que (A 0) fin | ;label opcode operand comment start ldx #msg ; on charge l'adresse du premier caractère ; de la chaîne msg dans le registre X loop ldaa 0,x ; [A] ← [0 + [X]] cmpa #0 ; on compare [A] avec 0 beq fol ; si Z = 1 alors branchement à fol inx ; sinon [X] ← [[X] + 1] bra loop ; branchement inconditionnel à l’étiquette loop fol nop ; suite du programme .org $20 ; adresse du premier caractère de la chaîne msg msg .str "Hello" ; une chaîne de caractère est entourée de " .end ; fin du code source | Adresse; ASCII. 0020; 48; 'H'. 0021; 65; 'e'. 0022; 6C; 'l'. 0023; 6C; 'l'. 0024; 6F; 'o'. 0025; 00; NULL. |
| --- | --- | --- |

- Complétez l’algorigramme correspondant au programme FinChaine avec les instructions en assembleur.

inx

bra loop

Début

[X]  #msg

[A]  [0 + [X]]

[A] = 0

[X]  [X]+1

ldx #msg

Suite prog

ldaa 0,x

cmpa #0

beq fol

|  | Adressage indexé. Dans l’instruction ldx #msg, x est un registre d'index. Un registre d'index participe au calcul de l'adresse d'un opérande durant l'exécution d'un programme, par exemple pour faire des opérations répétitives sur les éléments d'un tableau. |
| --- | --- |

- Test 1 en mode 6800 : analyse du premier passage dans la boucle du programme

Les instructions cmpa, beq et nop sont dans la ressource https://webge.fr/6800.html. Chargez le code de l'exercice (situé dans le fichier finchaine.asm) dans le simulateur, exécutez-le en mode pas-à-pas et complétez le tableau ci-dessous ([A] = 4816.

| Adresses16 | opcode16 and opérand16 | [label] [opcode] [operand] | X16 | A16 | Status Flag Z | PC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0000 | 00 | 0 | 0000 |
| 0000 | CE 00 20 | start ldx #msg | 0020 | 00 | 0 | 0003 |
| 0003 | A6 00 | loop ldaa 0,x | 0020 | 48 | 0 | 0005 |
| 0005 | 81 00 | cmpa #0 | 0020 | 48 | 0 | 0007 |
| 0007 | 27 03 | beq fol | 0020 | 48 | 0 | 0009 |
| 0009 | 08 | inx | 0021 | 48 | 0 | 000A |
| 000A | 20 F7 | bra loop | 0021 | 48 | 0 | 0003 |
| 000C | 01 | fol nop |  |  |  |  |
|  |  | .org $20 |  |  |  |  |
| 0020 | 48 65 6C 6C 6F 00 | msg .str "Hello" |  |  |  |  |

Remarque : L’assembleur produit l’opérande F716 dans l’instruction bra loop car, d’après la ressource l’instruction bra disp effectue

l’opération [PC] ← [PC] + disp + 2.

Donc @arrivée = @départ + disp + 2 soit disp = @arrivée - @départ - 2 => disp = 000316 - 000A16 - 216 = 310 - 1010 – 210 = -910.

Or 910=000010012 donc -910 = 111101102 + 1 = 111101112 = F716

- Test 2 en mode 6800 : analyse du programme lorsqu’il a atteint le caractère de fin de la chaîne

Remplacez ldx #msg par ldx #$25 pour que le programme pointe sur le caractère de fin de chaîne 00 à l’adresse $0025. Complétez le tableau ci-dessous.

| Adresses16 | opcode16 and opérand16 | [label] [opcode] [operand] | X16 | A16 | Status Flag Z | PC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0000 | 00 | 0 | 0000 |
| 0000 | CE 00 20 | start ldx #msg | 0025 | 00 | 0 | 0003 |
| 0003 | A6 00 | loop ldaa 0,x | 0025 | 00 | 1 | 0005 |
| 0005 | 81 00 | cmpa #0 | 0025 | 00 | 1 | 0007 |
| 0007 | 27 03 | beq fol | 0025 | 00 | 1 | 000C |
| 0009 | 08 | inx |  |  |  |  |
| 000A | 20 F7 | bra loop |  |  |  |  |
| 000C | 01 | fol nop | 0025 | 00 | 1 | 000D |
| 000D |  | ; suite du programme |  |  |  |  |
|  |  | .org $20 |  |  |  |  |
| 0020 | 48 65 6C 6C 6F 00 | msg .str "Hello" |  |  |  |  |

- Que fait le programme lorsqu’il a détecté le caractère ASCII NULL ?

Il sort de la boucle et se poursuit à l’étiquette fol

- Le programme FinChaine peut être optimisé en supprimant l’instruction cmpa #0 car Z=1 (condition de branchement) dès que [A]=0.  Faites-le et vérifiez le fonctionnement.

3. Transfert d’une zone mémoire vers une autre

Objectif :  afficher une chaîne de caractères sur l’écran de l’émulateur.

Présentation

Le programme précédent peut être légèrement modifié pour afficher la chaîne de caractère "Hello World" sur l’écran de l’émulateur. Pour faciliter la programmation, nous allons le positionner en M6811 et ainsi disposer de Y, un deuxième registre d’index.

L’écran se compose de 20 lignes de 54 caractères. L’adresse du premier caractère situé en haut et à gauche de l’écran est FB0016. L’écran est visible en sélectionnant l’onglet Display.

Cahier des charges

| Mémoire pointée par : X |  |  | Mémoire pointée par : Y | Ecran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $0020 | H | A copier vers-> | $FB00 | H |
| $0021 | e | A copier vers-> | $FB01 | e |
| $0022 | l | A copier vers-> | $FB02 | L |
| $0023 | l | A copier vers-> | $FB03 | L |
| $0024 | o | A copier vers-> | $FB04 | 0 |

Le programme hello est construit en modifiant le programme finchaine fait précédemment. Pour cela, il suffit de lui ajouter judicieusement les instructions suivantes :

| Opérations symboliques | Instructions assembleur 6811 |
| --- | --- |
| [Y] [Y] + 1 | iny |
| [Y] #$fb00 | ldy #$fb00 |
| [0 + [Y]] [A] | staa 0,y |

- Chargez le code de l'exercice (hello.asm) dans le simulateur. Complétez l’algorigramme correspondant au programme hello avec les instructions en assembleur.

; hello.asm

; processeur : M6811

; Affichage dans "Display"

;

;label	op. operande comment

bscreen .equ $fb00

.org 0

start	ldx #msg

ldy #bscreen

loop	ldaa 0,x

beq fol

staa 0,y

inx

iny

bra loop

fol	nop

.org $20

msg	.str "Hello World"

.end

bra loop

Début

[X]  #msg

[A]  [0 + [X]]

[A] = 0

[0 + [Y]]  [A]

ldx #msg

[Y]  #bscreen

[X]  [X] + 1

[Y]  [Y] + 1

ldy #$fb00 ; adresse du 1er caractère de l’écran

beq fol

Suite prog

staa 0,y

inx

iny

ldaa 0,x

- Testez le programme.

4. Remplir une zone mémoire

Objectif :  effacer l’écran de l’émulateur

Le code ci-dessous peut effacer (partiellement ou totalement) l'écran de l’émulateur. Chargez le fichier cls.asm et testez-le.

| [label] [opcode][operand][comment ; Constantes (@ pour adresse) bscreen .equ $FB00 ; @ de la première position de l'écran escreen .equ $FB14 ; @ de la dernière position à effacer space .equ $20 ; code ASCII du caractère espace cls ldaa #space ldx #bscreen loop staa 0,x inx cpx #escreen bne loop .end | Algorithme ClearScreen Constantes bscreen = $FB00, adresse de la première position de l'écran : mot 16bits escreen = adresse de la dernière position à effacer : mot 16bits space = $20 : code ASCII du caractère espace : octet 8bits Registres X <- bscreen : registre 16bits A <- space : registre 8bits début A <- space X <- bscreen faire *X <- A // *X est la valeur pointée par X X <- X+1 tant que (X escreen) fin |
| --- | --- |

- Modifiez le programme pour qu'il efface la première ligne puis tout l'écran. Notez ci-dessous les modifications apportées.

Il suffit de modifier escreen (escreen = FB0016 + 3616 = FB3616 pour effacer la première ligne ;  escreen = FB0016 + 43816 = FF3816 pour effacer l'écran)

## 3.8 Sous-programme

Objectif :  effacer l’écran de l’émulateur et afficher "Hello World".

Voir le code cls2corr.asm