# « Contrôle d’accès V2 »

##### Problématique

Pour améliorer l’accès du lycée, on se propose de contrôler son entrée avec un support type carte magnétique ou carte à puce.

En 2003 les élèves ayant traité ce sujet ont élaboré un programme destiné à une carte µC ATMEL. Celle-ci gère un accès (ouverture d’un portail) à partir des données inscrites dans la mémoire d’une carte téléphonique.

Le programme existant :

- lit le code inscrit dans la mémoire de la carte téléphonique,

- lit l’heure courante (HTR),

- vérifie si le code lu est accepté à l’heure courante,

- envoie ou non l’ordre d’ouverture du portail en fonction du traitement précédent.

Le nombre et la diversité des informations à traiter nécessitent la puissance d’un ordinateur de type PC. On se propose donc d’implanter dans un PC les fonctions de traitement du statut inscrit sur la carte et de consacrer le µC :

- à la lecture de ce statut,

- à sa transmission sur une liaison série,

- à la commande d’ouverture du portail

On vous demande :

- D’analyser le programme existant et identifier les structures à conserver.

- de remettre en forme ce programme pour qu’il réponde au graphe des transitions joint.

- De réaliser en langage C les structures (émission code et réception ordre d’ouverture.

Pour cela, vous disposez :

- du présent dossier,

- du programme de la version 1

- d’une carte ATMEL SSI et de sa liaison série, du logiciel CVAVR et de sa documentation,

# Déroulement de l’activité

Phase 1 : Recherche documentaire

Phase 2 : Analyse et remise en forme du logiciel existant.

Phase 3 : Etude expérimentale des signaux transmis sur une liaison RS232.

Phase 4 : Elaboration du sous-programme d’émission du code lu et de réception de l’ordre d’ouverture du portail sur une liaison série asynchrone.

---------------------------------------------------------------

Phase 1 : Recherche documentaire

Mots clé

Liaison série synchrone

RS232

Exemples de sites

http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/poinca_r/peda/elec/rs232co.htm

Phase 2 : Analyse et remise en forme du logiciel existant.

Graphe des transitions à programmer : « Contrôle d’accès » Version 2

Attente

Traitement

Afficher Introduire

Afficher Votre carte

Afficher Traitement

Afficher en cours

Appeler SP Traitement

Carte en Place

RetraitCarte

Accès autorisé

Afficher Accepté Reprenez

Afficher votre carte

Attendre 5s

Refus

Accès refusé

Cycle ouverture / fermeture terminé

Carte retirée

Carte en place

CdePortail

Afficher Ouverture

Afficher Portail

SP CdePortail

Carte retirée

Bip de signalisation

Afficher Refusé Reprenez

Afficher votre carte

Attendre 5s

Initialisation

Emission code

Réception ordre

d’ouverture

code

Ordre d’ouverture

Liaison RS232 half duplex