##### Problématique

On souhaite équiper un robot mobile d’un détecteur d’obstacles capable de mesurer une distance entre 10cm et 60cm au mm près.

On se propose de réaliser ce détecteur avec des capteurs à ultrasons.

On vous demande

- de mettre en œuvre un émetteur et un récepteur à ultrason et de vérifier s’ils permettent de répondre à la contrainte ci-dessus.

- d’élaborer l’algorithme du programme à réaliser pour effectuer une mesure de distance avec ces capteurs.

Pour cela, vous disposez :

- du présent dossier,

- d’un émetteur et d’un récepteur à ultrasons,

- d’une carte cartes à µC ATMEL équipé d’un émetteur et d’un récepteur US, du logiciel CVAVR et de sa documentation,

# Déroulement de l’activité

Phase 1 : Recherche documentaire.

Phase 2 : Etude expérimentale d’un émetteur et d’un récepteur à US.

Phase 3 : Programmation d’une mesure de distance avec des capteurs à US sur un µC.

- Emission d’une onde ultra sonore.

- Réception d’une onde ultra sonore.

- Calcul de la distance entre le détecteur et l’obstacle.

Phase 4 : Essais et estimation de la précision de la mesure.

Phase 5 : Adaptation du programme à un robot mobile.

---------------------------------------

Phase 1 : Recherche documentaire

Mots clé

Effet piézoélectrique

Capteur à US

Mesures de distances

Exemples de sites

http://l.lefebvre.free.fr/tele/tele_01.html

http://mapage.noos.fr/mafo/robots/telemetre.htm

http://fribotte.free.fr/bdtech/obstacle/obstacleir.html

Phase 2 : Etude expérimentale d’un émetteur et d’un récepteur à US.

Matériel

1 Emetteur à US

1 Récepteur à US

Câbles

1GBF + 1 Oscilloscope

## Expérience 1

GBF

E_US

+

-

OSCLLO

R_US

+

-

L

H

Effet de la fréquence du signal d’émission ?

Effet de la position de l’émetteur par rapport au récepteur ?

Effet de la forme du signal d’émission (sinus, carré, triangle) ?

Propagation ? Effet de la variation de L ? Effet de la variation de H ?

Expérience 2 : Utilisation en détection d’obstacle

GBF

E_US

+

-

OSCLLO

R_US

+

-

L

D

Effet de la variation de D ?

Effet de la variation de L ?

Effet de la forme, matière, couleur des obstacles ?

Limite d’utilisation ?

Analyse d’une documentation technique