## Additif au cahier des charges du PPE Pousse seringue

# Génération des signaux de commande du moteur pas à pas

L’étude de la fonction FP3 de la structure initiale du Pousse seringue à permis de d’établir les signaux de commande du moteur pas à pas ci-dessous. (voir TD logique séquentielle et TP3 PS)

Clk

VPH1

VPH2

VPH3

VPH4

TTH

Ces signaux ont permis d’établir le graphe des transitions ci dessous.

Etat 1

Etat 3

Etat 4

Etat2

VPH1 = 0

VPH2 = 1

VPH3 = 0

VPH4 = 1

VPH1 = 0

VPH2 = 1

VPH3 = 1

VPH4 = 0

VPH1 = 1

VPH2 = 0

VPH3 = 1

VPH4 = 0

VPH1 = 1

VPH2 = 0

VPH3 = 0

VPH4 = 1

Dans la nouvelle version que vous étudiez, ces signaux doivent être générés par le programme à implanter dans le microcontrôleur.

L’écriture de la partie du programme permettant de générer ces signaux nécessitent :

- la traduction du graphe des transitions en un algorithme (Algorithme Moteur),

- la génération de la vitesse à laquelle le programme passera d’un état dans un autre. Cette vitesse permettra de régler la période TTH (donc la fréquence FPH) des signaux VPH1, VPH2, VPH3 et VPH4.

### Etude de la structure existante

Avant de passer à la matérialisation de cette vitesse vous devez définir les informations suivantes :

 Quel est le débit minimum que l’on peut régler sur le pousse seringue ?

 A quelle fréquence FPH minimum correspond le débit minimum. ?

 Quelle est la fréquence FPH maximum de commande du moteur ?

 Donner l’intervalle de variation de FPH.

La vitesse à laquelle le programme passera d’un état dans un autre sera obtenue à partir d’une structure particulière du µC appelée TIMER.

Cette structure est un COMPTEUR possédant n bits. Il est donc capable de compter de 0 à 2n-1 . Son contenu pouvant être pré positionné à la valeur V, il sera également possible de le faire compter de V à 2n -1 . Le temps tclk pour passer de V à V+1 étant réglable par programme nous disposons donc d’une temporisation réglable.

Exemple : si le TIMER comprend 8 bits, si le temps pour passer de V à V+1 est 1ms et si il est chargé avec la valeur 0 alors le temps pour passer de 0 à 255 est de 256ms. Si maintenant le TIMER est chargé avec la valeur 127, le temps pour passer de 127 à 255 est 129ms avec la même base de temps.

Lorsque le TIMER est autorisé à fonctionner, il compte en permanence. A chaque fois qu’il atteint 255 il repasse à zéro. On dit qu’il compte modulo 256. Ce passage par zéro pouvant être détecté par le logiciel (interruption), il nous servira à faire évoluer le graphe des transitions. Le calcul de la temporisation s’effectue avec la relation ci-dessous.

Temp = (2n – V)*tclk

Détermination du nombre de bits du TIMER nécessaires à la génération de FPHmin.

Le µC utilisé possède 3 TIMER. Deux de 8 bits et un de 16 bits.

Le choix d’une structure se fera à partir de la connaissance de la fréquence minimum des signaux de commande du moteur.

Le problème peut être modélisé de la façon suivante :

1/210

1/2n

1/22

Pré division interne au µC

Timer

Graphe des transitions

FPHmin

FQuartz = 4MHz

Fclk

FTemp

 Déterminez n

Calcul de la valeur V à placer dans le TIMER à partir de l’information consigne débit (C_débit) introduite au clavier.

La valeur V doit être calculée avant d’être placée dans le registre du TIMER. Ce calcul peut être extrait de la chaîne fonctionnelle ci-dessous.

1/210

1/(2n – V)

1/22

Pré division interne au µC

Timer

Graphe des transitions

FPH

FQuartz = 4MHz

Fclk

FTemp

 Déterminez V = f(Fquartz, FPH)

Calcul de la valeur de FPH = f(C_Débit)

Rappeler les expressions de FPH = f(C_Débit pour chaque type de seringue

(voir Annexe 1 )