# Connexions de la carte SSI à la carte interface

PORTB3

PORTB2

PORTB1

PORTB0

VPH4

VPH3

VPH2

VPH1

Carte SSI

Carte

interface

de puissance

M

+VCC

communs

Phase1

Phase2

Phase3

Phase4

## Caractéristiques des moteurs du labo (Sélectronic ref : 55SI-25D)

- 48 pas par tours

- utilisables en mode unipolaire ou bipolaire sous 12V DC

- 4 phases 36 et 2 communs

- Dimensions  55 x 25mm

- Axe :  6,35 x 17mm

- Entre axe de fixation : 67mm

Blanc1

Blanc2

Rouge

Bleu

Jaune

marron

Connecteur

- Connexions

Marron : Phase 1

Jaune : Phase 3

Bleu : Phase 4

Rouge : Phase 2

Blanc : commun

Blanc : commun

Commun (blanc1)

jaune

bleu

Commun (blanc2)

rouge

marron

Sur connecteur HE14 (6 broches au pas de 2,54mm)