## La lumière et ses phénomènes

Techniquement, la lumière peut se définir comme le champ des radiations électromagnétiques compris entre les longueurs d'onde de 380 nm et 780 nm, qui atteignent notre cerveau à travers l'appareil visuel et nous permettent la perception visuelle du monde extérieur.
Chaque longueur d'onde, dans le champ des radiations visibles, est perçue comme une couleur déterminée dans la succession du violet (environ 400 nm), au bleu (450 nm), au vert (500 nm), à l'orange (600 nm) au rouge (700 nm).
L'oeil humain n'a pas la même réponse aux différentes couleurs du spectre lumineux, ni aux différentes situations d'éclairage. En présence de conditions de lumière diurne, (vision photopique), la sensibilité est maximum à la radiation centrale du spectre (couleur jaune-vert-555 nm) et décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne, jusqu'au moment où elle s'annule aux extrêmes du spectre.
En présence d'éclairements faibles (vision scotoptique), tels que par exemple ceux que l'on rencontre la nuit, la courbe de la sensibilité se déplace de 48 nm vers le violet.
Cela signifie que, à égalité d'énergie irradiée, un milieu semblera plus lumineux s'il est éclairé par une lumière jaune et que, avec des éclairements faibles, les couleurs froides (bleu et violet) seront mieux perçues que les couleurs chaudes (rouge et orange).
La pePratiquement, tout comme de naissance ou de par notre culture nous préférons un vêtement et une couleur ou une musique, une lumière, sa couleur, son intensité ou les effets qu'elle procure nous apparaît plus agréable qu'une autre.
Il est toutefois fondamental de rappeler que les radiations lumineuses ne sont pas transformées par le cerveau uniquement en sensations visuelles; une partie d'entre elles concernent aussi les centres qui gouvernent l'état psychophysique de l'individu, son humeur, sa capacité d'attention et de concentration, son comportement, au point qu'un éclairage erroné peut devenir une source de gêne et même de stress.
Ce cahier a pour propos de fournir les bases pour stimuler la fantaisie et la créativité du lecteur afin d'utiliser l'éclairage artificiel, non seulement pour rendre possible la vision vespérale ou nocturne la plus adéquate pour chacune des pièces de la maison, mais aussi pour créer des atmosphères témoignant du goût et de la personnalité de son propriétaire.
Ce qui nous intéresse, lorsque nous entreprenons la délicate tâche d'éclairer au mieux notre habitation, ce sont les effets que nos yeux et de ceux qui nous sont proches observeront. La lumière, en frappant, en traversant ou en se reflétant sur les surfaces et les objets qui composent notre milieu peut nous offrir la visibilité, ce qui veut dire la possibilité de savourer et de jouir de la beauté des personnes, des meubles et de tout ce qui nous entoure. Toute atmosphère est le fruit de l'éclairage qui la crée, et n'importe quel espace change d'aspect et d'effet si l'on modifie la lumière qui l'éclaire. Le monde autour de nous n'est vivant que parce qu'il est éclairé, dans la pénombre peut-être, mais éclairé. Le manque total de lumière est l'obscurité profonde, le manque absolu de sensations visuelles, un monde immatériel, le néant.
Vu l'importance de la vision du monde environnant pour la vie, notre appareil visuel a évolué de façon à pouvoir fonctionner dans les conditions de lumière les plus disparates. Nos yeux arrivent à s'adapter au soleil flamboyant du désert et aux mille reflets d'un glacier de montagne, comme à la pénombre d'un sous-bois ou d'une nuit de pleine lune. Notre monde est fait pour être toujours illuminé, le jour par le soleil, la nuit par les étoiles et la lune. Ainsi notre appareil visuel, composé des yeux, du nerf optique et de l'aire corticale visuelle du cerveau, fonctionne sans interruption si l'on pense qu'il agit même lorsque nous rêvons.rception parfaite des couleurs et de détails minutieux requièrent des éclairements élevés, réalisés grâce à des sources de lumière à spectre lumineux compact et comprenant toutes les longueurs d'onde visibles.
Les exigences pour une prestation visuelle correcte varient selon l'âge et ne sont pas les mêmes pour tous les individus. De la naissance à tout âge du développement, l'être humain a besoin de 4 ou 5 fois plus de lumière qu'un adulte, nécessité qui se représente pour les personnes âgées, après 50 ans, sans jamais oublier que chaque individu est un monde à soi. Dans la perception visuelle, tous les stimuli environnementaux ont aussi leur importance; la latitude où nous sommes nés, comme notre race d'appartenance ou la culture où nous baignons, ou encore nos habitudes primordiales congénitales influencent la vision et donc nos goûts en matière de lumière.

## La vision humaine

Vu l'importance de la vision du monde environnant pour la vie, notre appareil visuel a évolué de façon à pouvoir fonctionner dans les conditions de lumière les plus disparates.
Nos yeux arrivent à s'adapter au soleil flamboyant du désert et aux mille reflets d'un glacier de montagne, comme à la pénombre d'un sous-bois ou d'une nuit de pleine lune.
Notre monde est fait pour être toujours illuminé, le jour par le soleil, la nuit par les étoiles et la lune. Ainsi notre appareil visuel, composé des yeux, du nerf optique et de l'aire corticale visuelle du cerveau, fonctionne sans interruption si l'on pense qu'il agit même lorsque nous rêvons.

## Le projet d'éclairage de la maison

Si nous entreprenons le délicat parcours qui nous portera à l'éclairage créatif mais fonctionnel de notre maison, nous devons le commencer avec méthode. Une bonne règle à respecter est celle de se munir d'un plan à l'échelle au moins 1/50 de son appartement.
Un plan n'est cependant pas complet s'il ne comprend que les dimensions et le développement des carrelages, il doit également comprendre des informations telles que: le positionnement des sources de lumière, la typologie des murs, portants ou simples cloisons, la position des piliers, carneaux montants, épissures et tuyauteries, la position et l'encombrement des différentes meubles et bibelots ainsi que la description détaillée des caractéristiques superficielles comme la couleur et la brillance, des informations sur tous les autres objets d'ameublement y compris les plantes, les tentures, les tapis. Le plan doit reporter les hauteurs des pièces et des différents meubles si l'on ne dispose pas des sections et des différents angles des zones les plus importantes.

## Où éclairer

Maintenant que nous avons à notre disposition la représentation architectonique complète de notre habitation, continuons:
- En soulignant avec un crayon de couleur les zones horizontales (par exemple les pavements) ou verticales comme les bibliothèques, les tableaux, les meubles que nous voudrions éclairer et mettre en évidence.
- En définissant les directions d'où nous pensons qu'il vaut mieux que vienne la lumière.
Ceci est un premier pas pour une évaluation générale du nombre et du type des appareils d'éclairage nécessaires. Il apparaîtra tout de suite évident que le meilleur éclairage s'obtient avec un appareil spécifique pour chaque tâche visuelle.
Par exemple, on comprendra que pour la salle de séjour il vaut mieux utiliser, au minimum, un éclairage général, un pour la table et un pour la lecture. A ceux-ci l'on peut ajouter d'autres éclairages créés pour réaliser des atmosphères différentes: pour écouter de la musique, pour converser entre amis, pour un grand dîner, pour regarder des diapositives ou la T.V. etc.. Pratiquement, les conditions qui peuvent se créer dans un milieu domestique sont presque illimitées et, à la limite, on peut les réaliser non pour mettre quelque chose ou quelqu'un en évidence, mais uniquement pour créer des effets.

## Les effets scénographiques

Comme pour une mise en scène théâtrale, la lumière peut être utilisée aussi pour décorer tous les murs, du sol au plafond. Les rayons de lumière peuvent être ordonnés et dirigés par exemple sur un mur qui autrement serait nu, en le décorant de taches de lumière de forme triangulaire, ou circulaire ou en ellipse. Certains appareils dotés de filtres de différents types, permettent de projeter les dessins les plus originaux et les plus colorés.
On trouve aussi des lampes qui permettent d'obtenir des jeux de lumière particuliers (dichroï ques, colorés, etc.).

## Donner du volume à la lumière

Nous avons maintenant devant nous un plan et des sections, avec une série de cercles ou d'ellipses tracés au crayon. Il s'agit de concrétiser ces effets en choisissant l'appareil adéquat. En confrontant les plans et les sections nous pouvons calculer l'amplitude des cônes de lumière que nous devons réaliser. Par exemple, si la table à manger à un diamètre de 2 m et la source est placée au-dessus de la table à environ 1,8 m de distance, l'appareil d'éclairage doit avoir une émission d'environ 2x30°.
Si nous utilisons des projecteurs, la zone éclairée s'étend au fur et à mesure que la distance entre l'objet à éclairer et l'appareil d'éclairage augmente.
Naturellement, pour obtenir un cercle de lumière de 2 m de diamètre, on peut aussi utiliser plusieurs spots dont l'ensemble couvre cette zone, et même en positionnant plusieurs sources de lumière, on peut éclairer des superficies carrées ou irrégulières.
Ont peut aussi exploiter toute la pièce et les surfaces qui la composent comme les parties d'un appareil d'éclairage gigantesque, en réalisant un éclairage indirect, autrement dit en faisant se réfléchir les rayons lumineux sur les murs et les plafonds, ce qui confère à la pièce une atmosphère plus lumineuse. En n'éclairant qu'avec une lumière directe, on peut en effet obtenir un "effet caverne", c'est à dire que la lumière est bien là où elle est nécessaire, mais le reste de la pièce et en particulier le plafond sont dans l'ombre. C'est pratiquement l'effet que l'on rencontre dans une caverne illuminée par les rayons du soleil, on a des zones fortement illuminées et des zones profondément sombres, et donc de forts contrastes lumière/ombre (effets dramatiques du point de vue optique).
Pour y remédier on utilise des appareils très diffusants qui en faisant rebondir la lumière sur toutes les surfaces, rendent la pièce, et tout ce qu'elle contient, très lumineux.

## La qualité de la lumière

Après ces opérations, nous aurons un cadre plus précis de l'emplacement des sources de lumière nécessaires pour notre projet; nous pourrons étudier les catalogues avec les idées plus claires sur ce qu'il nous faut et focaliser notre attention uniquement sur les appareils les plus adéquats. Il est possible qu'un appareil avec une émission correspondant à nos besoins soit présenté en plusieurs versions, qui utilisent plusieurs sources de lumière, ampoules ou appareils d'alimentation. Comment faire notre choix?
Il faut connaître les caractéristiques principales des sources de lumière (les ampoules) et des appareils qui en modulent l'émission.

## Les ampoules

Toute source de lumière a trois caractéristiques fondamentales qui intéressent notre projet, deux d'entre elles influencent le côté esthétique de l'installation, une l'économie et sont: température de couleur, indice de rendu chromatique, efficacité lumineuse. Avec les deux premières nous aurons une lumière plus ou moins "chaude" et avec différents effets sur la vision des couleurs, la dernière influence les puissances électriques utilisées et les coûts de gestion. Pour chaque type d'ampoule, ces trois caractéristiques sont différentes, tout comme les lampes à incandescence, incandescence avec halogène, fluorescentes ou à iodures métalliques sont très différentes. Concrètement, les lampes à incandescence normales ou avec halogènes sont les plus indiquées pour les projecteurs et quand on veut diriger la lumière à une grande distance (4-5 m ou plus de la source de lumière), et quand on veut délimiter nettement les zones éclairées en créant des ombres nettes et profondes, ou encore quand on veut réaliser une atmosphère chaude et brillante, typique de ces lampes. Les lampes fluorescentes sont utilisées quand on veut des tonalités de lumière différentes, de la tonalité chaude et rosée à une autre froide et bleue, elles sont utiles pour des éclairages généraux, pour des lumières diffuses souples ou lorsqu'on souhaite réduire la consommation au maximum. Les lampes à iodures métalliques, avec l'efficacité des ampoules les plus modernes dans le commerce, offrent certaines des caractéristiques des lampes à halogènes, c'est à dire la prédisposition à être utilisées en projecteurs, et des lampes fluorescentes, c'est à dire la possibilité de choix entre différentes températures de couleur et donc de tonalité de lumière plus ou moins chaude.

## Lampes à incandescence

Les lampes à incandescence sont les ampoules traditionnelles avec culot à vis Edison E27/E14. Plus d'un siècle après leur naissance elles sont encore très utilisées pour l'éclairage domestique. Leur efficacité est très proche de 10 lumens/watt, leur durée nominale est d'environ 1000 heures, elles sont sensibles aux chocs et aux vibrations. Allumées, elles se réchauffent rapidement jusqu'à 600 C, il vaut donc mieux éviter le contact avec les mains ou avec des objets facilement inflammables. La tonalité de la lumière est blanc chaud de 2700 Kelvin, elles accentuent les couleurs rouges mais atténuent les nuances du bleu. Elles existent aussi avec des réflecteurs incorporés (Par), colorées ou avec des traitements spéciaux du bulbe de verre. On peut les alimenter simplement en les connectant à un réseau électrique.

## Lampes à incandescence avec halogènes

Les lampes à halogènes sont réalisées avec un bulbe en mesure de résister aux températures plus élevées que les lampes normales à incandescence; en outre, à l'intérieur du bulbe, on insère un élément (halogène) qui évite que ce dernier ne noircisse.
Ces lampes à halogènes sont caractérisées par des dimensions plus contenues que celles des lampes normales à incandescence de même puissance. Parmi les plus répandues, on distingue celles avec réflecteur incorporé qui permettent de concentrer et de diriger le flux lumineux émis. L'amplitude du cône de lumière et la puissance peuvent être choisis sur catalogue. Un type particulier de réflecteur en verre traité donne leur nom aux ampoules dichroï ques, qui ont la particularité d'émettre moins de chaleur vers l'objet à éclairer par rapport aux lampes équipées de parabole métallique. Le réflecteur de verre spécial disperse en effet environ 70% chaleur vers l'arrière de l'ampoule, avec un très faible pourcentage de lumière qui confère aux ampoules dichroï ques cette image si branchée. Si l'on veut avoir le même halo de lumière colorée pour différentes lampes disposées en groupes par exemple, il est opportun d'utiliser des ampoules dichroï ques avec une parabole en verre recouverte de titane. Les versions linéaires et à bulbe simple fonctionnent avec le courant de la ligne, tandis que les ampoules avec projecteur plus communes ont besoin d'une tension d'alimentation de 12V, donc d'un transformateur 230V/12V.

## Lampes fluorescentes

Depuis quelques années, la gamme des lampes fluorescentes s'est enrichie de la série des lampes compactes, dont les dimensions sont comparables à celles des lampes à incandescence normales et de la version T5 (diamètre 16 mm pour les linéaires et les circulaires). Les caractéristiques générales se sont améliorées elles aussi en termes de tonalité de lumière et de rendu des couleurs. C'est pourquoi on recommande l'utilisation des lampes fluorescentes pour l'éclairage domestique, entre autres à cause de leur efficacité lumineuse et de leur longue durée de vie; elles peuvent trouver leur place dans de nombreuses pièces.
Les lampes fluorescentes ont besoin d'un circuit d'alimentation électronique spécial qui annule l'effet stroboscopique, augmente l'efficacité et la vie moyenne de la lampe et permet un allumage immédiat, élément fondamental dans une habitation.

## Lampes à iodures métalliques

Les lampes à iodures métalliques ont une efficacité et une longévité comparable à celles des lampes fluorescentes, mais elles sont beaucoup plus compactes, elles ont pratiquement les mêmes dimensions que les halogènes. Elles se prêtent bien pour réaliser des éclairages directs ou indirects avec de fortes concentrations de flux pour des appareils sans exiger de puissances disproportionnées. Par exemple, un vaste salon de 8 x 6 mètres peut être éclairé avec 4 lampadaires ou appliques de 500 watts chacune si ce sont des halogènes ou de 150 watts seulement si elles sont à iodures métalliques. Leur défaut principal est la lenteur de l'allumage (elles arrivent à leur émission maximum après environ 5 minutes), et surtout le rallumage. Si on les éteint accidentellement, le plein régime sera atteint après 10 minutes environ.

## Les différents appareils d'éclairage

On peut faire une première division des appareils d'éclairage selon leur type de montage: plafonnier, suspension, applique, lampadaire, lampe de table, encastré, montés sur rail ou spéciaux pour un éclairage d'urgence.

LAMPADAIRE
Les lampadaires sont la solution la plus simple pour éclairer n'importe quelle pièce. On peut les placer à quelques mètres de distance des prises électriques même si les câbles exposés peuvent constituer un certain problème. Ils offrent l'avantage de pouvoir être déplacés facilement, garantissant ainsi une grande flexibilité d'éclairage. Ils demandent une attention particulière pour leur installation (prévention de chocs et distance des objets inflammables).

APPLIQUE
Les appareils montés sur les parois verticales ont pour caractéristique principale de permettre une émission de lumière diffuse dans la pièce.
L'éclairage atténue ainsi les ombres éventuellement produites par des appareils à suspension ou les plafonniers. Les appliques peuvent représenter un instrument essentiel pour éclairer des plans verticaux que ce soient les murs d'une pièce ou une bibliothèque ou un tableau.
L'image lumineuse d'une pièce est donc due surtout à l'utilisation de ce type d'appareil. Grâce à leurs effets lumineux ils représentent aussi un élément décoratif valable des murs, mais l'installation des lignes d'alimentation exigeant dans ce cas des ouvrages de maçonnerie, leur position définitive doit être étudiée avec soin.

LAMPE DE TABLE
La lampe par excellence trouve son utilisation idéale dans tous les travaux qu'il faut réaliser sur des surfaces restreintes.
Associée à un éclairage diffus général adéquat, c'est la meilleure source de lumière pour écrire, dessiner et lire quand le texte est placé sur un plan de travail.

PLAFONNIER
Les plafonniers sont des appareils qui sont montés directement au plafond, avec une émission de lumière qui peut donc être distribuée au maximum sur 180 degrés. Ils demandent des canalisations d'alimentations cachées qui sont donc réalisées avec les ouvrages de maçonnerie. Sauf dans les caves ou débarras où les conduits d'alimentation peuvent être réalisés à vue.

SUSPENSION
Les appareils suspendus au plafond avec des petits câbles ou des tiges rigides offrent une grande variété de solutions. Libres dans l'air, ils peuvent garantir une distribution lumineuse de type diffus.

RAIL
C'est la solution la plus flexible et ce n'est pas pour rien qu'on les utilise là où les effets de lumière doivent changer souvent.
Chaque rail a une prise électrique mécanique particulière qui en rend possible l'union uniquement avec des appareils adaptés.
Sur les rails d'alimentation modernes on peut monter différents types d'appareils d'éclairage, des fluorescents diffusants jusqu'aux spots traditionnels, et donc réaliser tous les types d'éclairage. Le rail offre la possibilité d'alimenter différents appareils. Son degré de finition est tel qu'il finit par devenir partie intégrante des appareils et de leur fonction d'ameublement. Les rails sont divisés du point de vue électrique à tension de réseau (230 volts) ou à tension très basse (12 volts). Les premiers peuvent alimenter aussi bien des appareils à iodures métalliques que des fluorescents ou des halogènes s'ils sont équipés d'alimentateurs adéquats et normalement jusqu'à une absorption totale d'environ 3000 watts. Les seconds peuvent alimenter uniquement des lampes à halogènes et pour des puissances jusqu'à 300 watts maximum. Avec un rail au parcours bien pensé et un nombre d'appareils adéquat, on peut éclairer n'importe quoi et avec la possibilité d'opérer des modifications rapides et faciles.

ENCASTRÉ
On trouve de plus en plus souvent des faux plafonds dans les habitations, ce qui peut être utile pour diminuer la hauteur afin de cacher les lignes d'alimentation des différentes sources de lumière. Les appareils à encastrer sont économiques en raison de leur simplicité. Leur choix dépend du type de matériau constituant le faux plafond et de l'énergie que l'on peut faire passer. Les lampes peuvent aussi être encaissées dans les murs, ce qui est une solution idéale pour créer des effets spéciaux de lumière.

APPAREIL DE SECOURS
Ces appareils, obligatoires pour tout type d'illumination d'espace public, devraient devenir une habitude également dans les habitations. Ce sont des appareils dotés d'une batterie et d'un circuit qui en autorise l'allumage automatique en cas de manque d'énergie électrique de réseau. Ils sont extrêmement utiles en cas d'interruptions momentanées du courant et devraient être placés aux endroits névralgiques de la maison: chambres à coucher, près du disjoncteur différentiel, dans les toilettes et les pièces où l'on travaille. Pour en permettre un fonctionnement durable et sûr, il faudrait les activer et les décharger complètement au moins tous les six mois.

## Les émissions

Les typologies qui différencient les appareils d'éclairage ne sont pas seulement celles qui identifient le type d'installation: au sol, au mur, au plafond ou à suspension. Chaque appareil est caractérisé par la façon dont il émet la lumière:
Emission directe: vers le bas
Emission indirecte: vers le haut
Double émission: vers le haut et le bas
Emission diffusante
Emission extra diffusante
Emission semi-concentrante
Emission concentrée
Emission wall washer
Le choix de l'émission de la lumière à utiliser est déterminant pour réaliser l'atmosphère que nous désirons. Les appareils à lumière indirecte et diffuse ne conviennent pas pour réaliser des atmosphères intimes et recueillies, au contraire, si l'on utilise uniquement des spots qui concentrent la lumière sur des surfaces limitées, on ne pourra pas réaliser une atmosphère de brillance radieuse totale.

## Le pointage des appareils

Le positionnement des appareils d'éclairage, tant sur un même lan qu'en surélévation, est décisive pour la qualité de l'installation d'éclairage. C'est souvent la possibilité de placer ou non les appareils d'éclairage en certains points précis qui présente les plus grandes difficultés pour notre projet. Certains murs occupés par des meubles, des plafonds intouchables rendent difficile la recherche de points où il soit possible, non seulement de porter les lignes électriques, mais d'où la lumière puisse créer les effets désirés.
Le pointage est essentiel pour les appareils à lumière concentrée, mais aussi, de manière différente, pour ceux à lumière diffuse.
Contrôler les directions suivant lesquelles les rayons lumineux sortent de l'appareil d'éclairage et incident sur les différentes surfaces est toujours important. Les effets lumineux, les reflets, les éblouissements gênants, les ombres sont le fruit d'un contrôle attentif de cet aspect, souvent sous-évalué.

## Le flux lumineux

Il indique la quantité de lumière émise au cours de l'unité de temps par une source et dépend de l'énergie radiante émise par la source lumineuse et de la courbe de sensibilité de l'oeil.
Il se mesure en lumens (lm) au moyen d'instruments de laboratoires particuliers (Sphère d'Ulbricht).

## Eclairement moyen

Rapport entre le flux lumineux reçu par une surface et la superficie de celle-ci. Il se mesure avec un luxmètre et s'exprime en lux (lx).
Les niveaux d'éclairement, souvent considérés comme le seul paramètre intéressant d'une installation, ne représentent au contraire qu'une partie des effets désirés. Chaque personne peut apprécier des niveaux d'éclairement différent, et une même personne peut préférer, selon son état d'âme ou physique du moment, plus ou moins de lux dans le cadre où elle vit. Pour éclairer une pièce où pouvoir accomplir des gestes habituels (donc un éclairage diffus) il faut 100 lux; pour les activités qui exigent plus d'attention, comme se maquiller ou cuisiner (donc un éclairage localisé) il faut de 200 à 500 lux; pour attirer l'attention sur la façon d'éclairer un tableau, un objet ou un détail (donc un éclairage ponctuel) il faut de 500 à 1.000 lux.
Pour opérer de façon plus précise et certaines, on pourra consulter le tableau NORMES UNI 10380. Si l'on utilise seulement des projecteurs on peut consulter les informations techniques reprises par les catalogues. Pour chaque source de lumière avec réflecteur incorporé et pour les projecteurs proprement dits on fournit souvent un simple schéma visualisant: le cône d'émission, le diamètre de la tache de lumière et les niveaux d'éclairement obtenu à différentes distances entre la source et la surface éclairée.
L'oeil humain réussit à distinguer des formes même avec seulement 5 lux, à percevoir les formes et les couleurs avec au moins 30 lux, à lire et travailler à partir de 150 lux, en cas de journée ensoleillée en plein air, nous pouvons avoir des éclairements de 200.000 lux ou plus.

## Efficacité lumineuse

Rapport entre le flux lumineux émis et la puissance absorbée par la source. Elle se mesure en lumens/watt (lm/W).
Elle permet de confronter les différents types de sources artificielles du point de vue de l'économie d'exercice.

## Intensité lumineuse

Elle caractérise l'émission de la lumière par rapport à la direction.
Pour une source ponctuelle, l'intensité se calcule comme rapport entre le flux lumineux émis dans un cône infiniment petit et la mesure de l'angle solide du cône, exprimé en stéradians.
Elle se mesure en candelas (cd).
Si l'on représente les intensités lumineuses, émises par l'appareil dans l'espace, par des vecteurs sortant du centre (réel ou conventionnel) de la source, le lieu des extrêmes de ces vecteurs est une surface qui renferme un volume dit "solide photométrique".
Du point de vue éclairagiste, une lampe ou un appareil d'éclairage sont définis par la distribution dans l'espace des intensités émises (donc lumineuse du solide photométrique) et par la géométrie de la surface.
Les catalogues présentent normalement les deux courbes photométriques obtenues comme l'intersection du solide photométrique avec deux plans normaux, respectivement longitudinal et transversal par rapport à la lampe.

## Pourcentage de réflectance

Rapport en pourcentage entre le flux réfléchi par une surface et le flux total incidant sur cette dernière. Il dépend du type, de la couleur et de la finition de la surface.

## Luminance moyenne dans une direction donnée (cd/m2)

Rapport entre l'intensité moyenne dans une direction donnée d'une surface lumineuse et la zone de la projection de la surface perpendiculairement à cette direction.
Elle se mesure avec un luminançomètre et s'exprime en candelas par mètre carré (cd/m2). Le concept d'intensité de la sensation visuelle et la gêne éventuelle causée par l'éblouissement sont liés à la luminance ainsi qu'à l'état d'adaptation de l'oeil.

## Tâche visuelle

Indique conventionnellement les objets, les détails et leur fond immédiat qui doivent être observés pour exercer une activité donnée.

Contraste de luminance (C)
On appelle contraste de luminance le rapport
C=(Ld-L)/L

Où "Ld" est la luminance du détail (par exemple les caractères du document à lire) et "L" celle de son fond (feuille et voisinage immédiat). En général "L" est aussi la valeur à laquelle l'oeil s'est adapté.

## Eblouissement

La présence dans le champ visuel d'une zone à luminance très élevée, par rapport à la luminance moyenne du champ (luminance d'adaptation), réduit la capacité visuelle de l'individu. Ce phénomène s'appelle éblouissement et se vérifie par exemple lorsque la nuit nous croisons un véhicule dont les phares sont "hauts" ou bien quand les sources lumineuses tombent, par réflexion sur des surfaces luisantes peut-être, dans la zone de notre observation normale.
On distingue deux types d'éblouissement:
- Eblouissement débilitant (disability glare) qui consiste en une aggravation instantanée des capacités visuelles
- Eblouissement gênant (discomfort glare) qui se manifeste comme une sensation de malaise visuel ne créant pas toujours des troubles accentués de la vision, mais procurant à la longue une fatigue visuelle, un certain stress, une difficulté de concentration, une réduction de la capacité d'attention, une augmentation des probabilités d'erreur et une diminution de rendement.

## Qualité

A l'intérieur d'une habitation, la sécurité pour les usagers est déterminée par la coordination correcte entre le niveau de sécurité des "composantes" de l'installation, comme les lignes d'alimentation et les dispositifs de protection, et les appareils d'éclairage.
Il est en outre utile de souligner que, si d'un côté les prescriptions concernant les installations électriques dans les habitations ne sont pas si "exigeantes" que celles relatives aux installations dans des environnements publics, il est nécessaire toutefois que les conditions "générales" soient satisfaites au niveau de l'installation.
Le choix du degré de protection des appareils d'éclairage vis à vis de la décharge électrique entraîne une première subdivision des produits en trois catégories:

Classe I
Appareil dans lequel la sécurité électrique est garantie par un conducteur supplémentaire de protection (mise à la terre) connecté à la structure métallique de la lampe.

Classe II
Appareil dans lequel la protection contre la décharge électrique ne se base pas uniquement sur l'isolation fondamentale, mais aussi sur des mesures supplémentaires de sécurité constituées par une double isolation ou une isolation renforcée. Ces mesures ne comprennent pas de dispositifs pour la mise à la terre et ne dépendent pas des conditions d'installation.

Classe III
Appareil dans lequel la protection contre la décharge électrique se base sur une alimentation à très basse tension de sécurité (normalement 12V ou 24V) et dans lequel aucune tension supérieure à celle-ci n'est produite.
Un appareil de classe III ne doit pas être équipé de mise à la terre de protection.
En général, pour les produits alimentés par une tension supérieure à 50V, la présence du label CE garantit que les conditions minimales de sécurité, définies par la Directive Basse Tension promulguée par la Communauté Européenne et assimilée au niveau national, sont bien respectées.
Outre le label CE obligatoire, la présence sur les appareils d'une marque d'un institut d'une tierce partie, comme par exemple ENEC ou IMQ, atteste leur conformité aux normes de produit applicables par les différents pays d'appartenance de la marque.

## Degré de sécurité

Pour le choix correct et l'utilisation d'un appareil d'éclairage, il faut en outre tenir compte du degré de protection vis à vis de la pénétration de corps solides et liquides.
Le degré de protection minimum que les appareils doivent garantir est IP 20; ce degré de protection garantit que le doigt d'essai normalisé ne peut entrer en contact avec les parties sous tension, mais il n'assure aucune protection vis à vis de la pénétration de l'eau.
Cela signifie, en clair, que l'accessibilité à l'intérieur de l'appareil n'est pas interdite, même s'il est impossible de toucher directement des parties métalliques sous tension.
Si le degré de protection augmente, la protection garantie vis à vis des corps externes augmente simultanément (le chiffre 3 assure la protection vis à vis des corps solides d'un diamètre de 2,5 mm, le chiffre 4 assure la protection vis à vis des corps solides d'un diamètre de 1 mm, le chiffre 5 assure la protection vis à vis de la poussière).
En ce qui concerne le second chiffre du degré IP, le degré 3 signifie que l'appareil est garanti vis à vis des vaporisations provenant d'un angle de 60° par rapport à la verticale, le degré 4 qu'il est protégé vis à vis des vaporisations provenant de n'importe quelle direction, tandis que le degré 5 garantit la protection contre les jets d'eau.
L'identification du degré de protection adéquat est particulièrement importante en cas d'utilisation d'appareils d'éclairage dans des environnements humides (salles de bains) et dans des environnements extérieurs.
Il est en outre nécessaire de choisir correctement le produit en fonction du type de matériau sur lequel il devra être utilisé (surface d'installation); les produits les plus "qualifiés" sont indiqués pour être utilisés directement sur des surfaces normalement inflammables et portent la marque F.
Pour une utilisation correcte du produit il est toutefois nécessaire de bien vérifier les indications qu'il porte, tant du point de vue de la typologie et de la puissance de la source lumineuse à utiliser que de celui de la distance à maintenir vis à vis des objets éclairés (mise en évidence par le symbole placé directement sur les appareils) et de l'installation du produit de façon à ce qu'il ne soit soumis à aucun choc ou sollicitation anormale.
Pour terminer, il est utile de souligner que toutes les parties destinées à être manipulées au cours de l'utilisation du produit doivent respecter les limites de températures définies au niveau réglementaire.

## L'entrée extérieure

Dès l'entrée, on peut commencer à éclairer la porte de la maison de façon rationnelle autant qu'expressive. Sur la porte de la maison nous pouvons insérer un spot, par exemple à allumage commandé par un capteur de présence, qui éclaire la zone adjacente à la porte, la plaque d'identification et la sonnette. Si le spot reste constamment allumé, il vaut mieux s'orienter vers une lampe fluorescente compacte de 18 watts, dont la consommation est économique, sinon une halogène avec un projecteur incorporé de 50 watts conviendra très bien.

## L'entrée intérieure

Cette zone est la zone limite entre le monde extérieur et l'habitation, et comme telle il faut qu'elle soit éclairée. L'idéal, ce sont les spots ou les appliques avec des ampoules halogènes. Si l'entrée débouche sur un couloir, on peut réaliser une espèce de guide lumineux, avec des spots halogènes de 35 watts, tous les 1,5 m environ et avec une concentration majeure dans l'entrée proprement dite. Les appliques peuvent être à lumière indirecte, mais cette solution crée en général une atmosphère un peu morte; il vaut mieux choisir des appareils avec un verre diffuseur qui réalisent un éclairage efficace, tant sur les plans verticaux, visage compris, qu'horizontaux, le sol.

## La salle de séjour

C'est la pièce la plus représentative de la maison, elle est destinée à la famille et aux invités pour s'y retrouver, converser, se consacrer au jeu, à la télévision, à la musique. Ses fonctions sont donc multiples, et les prestations visuelles qui y correspondent sont nombreuses et peuvent avoir lieu simultanément. Il convient de souligner les différentes fonctions par des critères d'éclairage appropriés, qui doivent cependant s'harmoniser dans une atmosphère accueillante et agréable.
Sur une base d'éclairage général à 100-200 lux horizontaux moyens, obtenue grâce à des spots encaissés à vaste faisceau, si l'on dispose d'un faux plafond, ou à des appliques halogènes on peut mettre en évidence une zone ou l'autre avec une lampe à suspension, dans le cas de la table à manger, ou bien avec des lampadaires près de la zone de conversation.
Pour la partie réservée aux jeux on pourra utiliser des lampadaires orientables, tandis que sur les consoles ou tables basses près des canapés, on pourra recourir aux lampes à poser.
Pour la lecture, une lampe à un ou deux dichroïques de 50W, ou si l'on préfère des lampes plus diffusantes de 150W seront placées en haut et à gauche au dessus de la verticale du lecteur.
Près de la zone T.V., il vaut mieux que l'installation d'éclairage de la salle de séjour soit réglable et que le fond du vidéo soit éclairé par la lumière diffuse d'une lampe de table à basse luminance, afin d'atténuer la confrontation entre le fond et l'écran de la télévision et permettre une vision plus reposante.

## La salle à manger

Cette pièce doit paraître lumineuse, mais sans aveugler, et offrir une atmosphère accueillante et chaleureuse grâce à une distribution harmonieuse des luminances sans contrastes excessifs et éblouissements.
La table est le centre d'attention et doit être éclairée à 100 - 150 lux.
On peut utiliser une suspension, placée à non moins de 2,2 m du sol et s'adaptant à l'architecture des pièces et aux couleurs de l'ameublement.
Des lampes aux tonalités chaudes et avec un rendu chromatique parfait, à incandescence de type softone par exemple, peuvent très bien convenir.
On peut aussi placer des appliques coordonnées avec un lampadaire.

## Le bureau

Les exigences des prestations visuelles sont ici très élevées, tant en ce qui concerne la quantité que la qualité de l'éclairage.
Pour le bureau, il convient d'adopter des critères semblables à ceux utilisés pour les postes de travail dans les bureaux: niveaux d'éclairement horizontal 500 lux, élimination de l'éblouissement direct et des réflections gênantes sur les surfaces de travail et sur l'écran de l'ordinateur, réglage des flux lumineux pour les adapter aux exigences et aux habitudes individuelles.
On peut utiliser des lampadaires, placés près du bureau, ou des appliques ou encore une suspension à émission indirecte.
En ce qui concerne le plan de travail, on peut utiliser des lampes à poser à incandescence qui, bien orientées, permettent de distinguer des détails même minuscules. Pour le travail à l'ordinateur, si l'on utilise une lampe de bureau à émission normale, il faudra la poser au niveau des yeux avec le faisceau de lumière tombant sur le clavier mais pas sur l'écran.
Si l'on utilise une lampe spéciale pour terminal vidéo, on pourra la placer plus haut encore, grâce à son faisceau d'émission à amplitude contrôlée.

## La cuisine

En cuisine, pour favoriser l'activité normale, prévenir les incendies et permettre les opérations de nettoyage nécessaires, l'installation d'éclairage doit avoir des caractéristiques précises:
- Niveau d'éclairement: base 300 lux moyens horizontaux, distribués avec une très bonne uniformité dans la pièce, environ 500 lux dans la zone de travail et sur les plans de cuisson.
- Lampes à tonalité chaude et rendu chromatique parfait.
- Absence d'éblouissement surtout dans les zones de travail et sur les plans de cuisson.
On pourra obtenir ces résultats si l'on utilise, pour l'éclairage général diffus, des appareils fluorescents à raison de 12W/m2. Si la pièce dispose de larges fenêtres, il convient que les modules soient alignés sur les fenêtres.
Pour l'éclairage spécifique des zones de travail, et sur le plan de cuisson, il convient d'utiliser des spots encastrés ou semi-encastrés orientables à installer au plafond, éventuellement avec un rail fermé.
On pourra placer des suspensions au-dessus de la table à manger.

## La chambre à coucher

Cette pièce exige deux types d'éclairage : un éclairage général diffus de 100 lux maximum, indirect si c'est possible, ou au moins avec des lampes à suspension à basse luminance, afin de créer une atmosphère accueillante. Des lampes aux tonalités de lumière chaudes et avec un rendu des couleurs excellent, avec un éclairement moyen de 50-150 lux. Et un éclairage localisé pour les miroirs, tables de nuit, armoires et, le cas échéant, pour le bureau.
Grâce aux lampes avec projecteur incorporé, les lampes modernes de table de nuit permettent de lire au lit sans devoir éclairer toute la pièce et donc déranger son compagnon.
En ce qui concerne l'éclairage des armoires, il est important de disposer d'éclairements élevés, 400-500 lux procurés par des spots encaissés si l'on peut profiter d'un faux plafond, ou des projecteurs à appliquer directement au plafond.

## La chambre des enfants

Cette pièce répond à de nombreux usages. Les jeunes y vont dormir, jouer, faire leurs devoirs ou passer du temps avec leurs amis.
Pour cette raison, elle requiert un éclairage flexible, capable de satisfaire les exigences des différentes prestations visuelles en tenant compte que:
- par rapport aux adultes, les jeunes ont besoin d'une plus grande quantité de lumière,
- il est probable que les lampes vont rester allumées même quand elles ne servent à rien et donc elles consomment et développent une chaleur inutile,
- la sécurité doit être la caractéristiques fondamentale pour les appareils d'éclairage.
C'est pourquoi, pour l'éclairage général à 250 lux horizontaux environ (10W/m2) nous utiliserons des appareils encastrés avec des lampes fluorescentes compactes, s'il y a un faux plafond, sinon des plafonniers équipés eux aussi de fluorescentes compactes.
Pour l'éclairage du plan d'étude il faut réaliser au moins 350 lux sur la surface de travail en utilisant des suspensions.
Pour les armoires ou les placards on pourra utiliser des spots PAR 30 à rail.

## La salle de bains

La salle de bains doit respecter la réglementation citée, elle doit aussi disposer d'un éclairage élevé, avec un bon rendu des couleurs.
Dans cette pièce, il est important d'avoir une visibilité claire, non seulement des objets environnants qui paraissent plus propres s'ils sont éclairés avec une lumière froide fluorescente de 4000 - 5000 kelvins, mais aussi de la personne, de façon à pouvoir effectuer sa toilette dans les meilleures conditions. L'éclairage du miroir est fondamental, tout comme une lumière de fond bien dimensionnée.
Pour le miroir et la zone adjacente, il faut au moins 2000 lumens, ou pour le reste un éclairage général d'au moins 500 lumens au m2 de carrelage. Alors que dans les autres pièces les abat-jour ou les écrans de verre peuvent avoir les couleurs les plus différentes et les plus vives, il vaut mieux que ces éléments soient, dans la salle de bain, de couleur plus tendres ou blanches, pour éviter de modifier la lumière et donc les couleurs des objets. Pour la salle de bains, ou toute autre pièce où il y a une bouche à eau, la réglementation CIE 64-8 indique en deux dessins les zones où doivent être prises des mesures de précaution particulières.
Pratiquement, les zones plus ou moins proches des bouches à eau sont classifiées par des numéros de 0 à 3, et ont des dimensions différentes si la baignoire est protégée ou non par un box. Dans la zone 0 on ne peut pas installer d'appareil électrique, dans la zone 1 uniquement le chauffe-bain et dans la zone 2 des appareils d'éclairage en classe III et avec un degré de protection minimum IP 44. La zone 3 est libre, mais il est toutefois plus sûr d'utiliser ici aussi des appareils avec un IP minimum de 40.

## Le dressing et la pièce pour les travaux domestiques

Pour la garde-robe, les armoires et en général pour éclairer toutes les surfaces verticales, il faut des appareils orientables encaissés si l'on a un faux plafond ou bien des projecteurs à rail orientables, dotés de rendu chromatique élevé pour bien distinguer les couleurs des vêtements.
Ces appareils doivent être disposés face aux armoires à une distance supérieure à celle prévue par la plaquette de l'appareil.
Il faudra réaliser 100/200 lux verticaux, en utilisant des puissances d'environ 20W/m2.
Pour les zones de travail (repassage, raccommodage) il faudra utiliser un éclairage localisé plus intense, avec des appareils à bras mobile par exemple.