| Fiche guide M1 | TS SI |  | P.P.E. Mini serre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesure |  |  |  |  |
|  | 2h |  |  |  |
|  | Mesurer et afficher une température [CORRECTION] |  |  |  |

Etape 1 : Création et configuration d’un projet

Configuration du bus I2C

I2C Port = Port D

SDA Bit = 3			d’après le schéma structurel

SCL Bit = 7

Adresse = 0 (A2A1A0 reliés au 0V) sur le schéma structurel

Choix de l’affichage

LCD Port = Port C		d’après le schéma structurel

Chars/line = 16

Etape 2 : Mesure et affichage de la température

Partie exécutive du programme à réaliser

  - Acquisition de la température

La fonction ds_1621_temperature_10() multiplie la valeur mesurée par dix donc, si le capteur mesure 27°C, temperature = 270.

D’où

// ------------------------ Lecture de la température ---------------------------

temperature = ds1621_temperature_10(0); // Adresse 0

};

  - Affichage de la température

temperature/10 permet de retrouver la valeur mesurée.

while (1)

{

// ------------------------ Lecture de la température ---------------------------

temperature = ds1621_temperature_10(0);

// --------------------------------- Traitement ----------------------------------

sprintf(display_buffer,"T=%-i.%-u%-cC",temperature/10,abs(temperature%10),0xdf);

// --------------------------------- Affichage ----------------------------------

lcd_clear();

lcd_puts(display_buffer);

delay_ms(1000);

};

lcd_clear() efface l’afficheur.