| Fiche guide 7 | TS SI |  | P.P.E. Mini serre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2h |  |  |  |
|  | Commande d’un moteur à courant continu par un signal PWM [CORRECTION] |  |  |  |

Etape 1 : Détermination des valeurs à placer dans le registre OCR1A pour régler la valeur du rapport cyclique 

Q1a) TCNT1 = (510/T).t

Q1b) t’ = t1/2 (1)

Q1c) OCR1A = (510/T).t’ d’où t’ = (OCR1A.T)/510 (2)

Q1d) de (1) et (2) on tire t1/2 = (OCR1A.T)/510 donc t1/T = OCR1A/255 or  = t1/T

donc  = OCR1A/255

Q1e) OCR1A = 255.

| (%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCR1A | 0 | 26 | 51 | 77 | 102 | 128 | 153 | 179 | 204 | 230 |

Etape 2 : Création et configuration d’un projet

Configuration du bit 5 du port D

PD5 = signal PWM, il doit être configuré en sortie et initialisé à 0

Choix de l’affichage

LCD Port = Port C		d’après le schéma structurel

Chars/line = 16

Etape 3 : Ecriture du programme

Partie déclarative du programme à réaliser

void main(void)

{

// Declare your local variables here

// ----------------------------------------------------------------------------------

//type 		nom 					désignation

// ----------------------------------------------------------------------------------

char display_buffer_ligne0[17]; 		 // tampon ligne 0 de l'afficheur

char display_buffer_ligne1[17]; 	       // tampon ligne 1 de l'afficheur

// Coefficient pour le réglage du rapport cyclique du signal PWM

unsigned char alpha[11] = {0,26,51,77,102,128,153,179,204,230};

unsigned char rcycl=0, rcycl_1=1;		// rapport cyclique

unsigned char BP;					// Permet d’identifier le bouton-poussoir								// actionné

Réglage de  = 40% avec le registre OCR1A

OCR1A = alpha[4] ;

Partie exécutive du programme à réaliser

Acquisition de la consigne de rapport cyclique

Algorigramme du code « Lecture de la consigne »

Début

BP

BP=INC

BP=DEC

Fin

rcyclrcycl+1

rcycl<90

rcycl100

rcyclrcycl-1

Rcycl>10

rcycl0

Analyse du code « Traitement et modification du rapport cyclique »

Dans l’expression OCR1A = alpha[rcycl/10], rcycl est divisé par 10 pour le faire correspondre à la valeur de l’indice du tableau alpha .

Exemple : si  = 60%, rycl=60 donc rcycl/10=6 et l’opération OCR1A =  alpha[6] place la valeur 153 dans OCR1A.