| Fiche guide M3 | TS SI |  | P.P.E. Mini serre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesure |  |  |  |  |
|  | 2h |  |  |  |
|  | Mesurer et afficher une humidité [CORRECTION] |  |  |  |

Etape 1 : Création et configuration d’un projet

Choix de l’affichage

LCD Port = Port C		d’après le schéma structurel

Chars/line = 16

Etape 2 : Etude de la fonction « Acquérir »

Détermination des coefficients a et b à partir de la documentation du capteur HIH4000

L’équation de la droite ci-contre peut être déterminée à partir des points A(0%,0.8V) et B(100%,3.9V)

D’où

a = 31.10-3V/% et b = 0,8V

donc

Uhygro(V) = 31.10-3.RH + 0,8

Expression de Hum

Hum = (2n/Vref).Uhygro	n = 8

Hum = (256 /5).[ 31.10-3.RH + 0,8]

Hum = 1,58.RH + 40,96

a’ = 1,58 et b’ = 40,96

Etape 3 : Mesure et affichage de l’humidité

sprintf(display_buffer,"Mesure humidite");

lcd_puts(display_buffer);

delay_ms(15000);// Attente de 15s avant la première mesure

while (1)

{

// ------------------------ Lecture de l’humidité ---------------------------

Hum = read_adc(1);    		// Capteur relié à PA1

};

Traitement (prise en compte des coefficients a’ et b’)

On sait que Hum = 1,58.RH + 40,96

Donc RH = (Hum – 40,96) / 1,58 soit

while (1)

{

// ------------------------ Lecture de l’humidité ---------------------------

Hum = read_adc(1);

// ---------------------------- Traitement ----------------------------------

RH =  (float)((Hum – 40.96)/ 1.58);

// A partir de la détermination de RH ci-dessus

};

while (1)

{

// ------------------------ Lecture de l’humidité ---------------------------

Hum = read_adc(1);

// ---------------------------- Traitement ----------------------------------

RH =  (float)((Hum – 40.96)/ 1.58);

ftoa(RH,1,Chaine_Humidite);

// -------------------------------- Affichage -------------------------------

sprintf(display_buffer,"RH=%-s%-c",Chaine_Humidite,0x25);

lcd_clear();

lcd_puts(display_buffer);

delay_ms(15000);

};