| Fiche guide M2 | TS SI |  | P.P.E. Mini serre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesure |  |  |  |  |
|  | 2h |  |  |  |
|  | Détecteur Jour / Nuit [CORRECTION] |  |  |  |

Etape 1 : Création et configuration d’un projet

Choix de l’affichage

LCD Port = Port C		d’après le schéma structurel

Chars/line = 16

Etape 2 : Etude de la fonction « Acquérir »

- Détermination des valeurs de Lum représentatives du ‘Jour’ et de la ‘Nuit’

Une photorésistance est un composant électronique dont la résistivité varie (diminution pour une NSL-19M51) en fonction de l'augmentation de lumière qui l'atteint.

- Etude théorique du montage

ULum= UA.R /(RLDR + R)	R = 560K

ULum(Jour)min = UA.R /(RLmin + R) = 5*106/ (20.103 + 106) = 4,9V

ULum(Nuit)max = UA.R /(RDmin + R) = 5*106 / (21.106) = 0,24V

| 5V ULum(Jour)min =4.9V | Jour |
| --- | --- |
| ULum(Nuit)max =0.24V 0V |  |
|  | Nuit |

LumJOUR = (28/5)*4.9= 251

LumNuit = (28/5)*.24= 12

| 255 LumJour = 251 | Jour |
| --- | --- |
| LumNuit =12 0 |  |
|  | Nuit |

Etape 3 : Mesure et affichage de la luminosité

  - Acquisition de la luminosité

delay_ms(10000);	// Attente de 10s avant la première mesure

while (1)

{

// -------------------- Lecture de la luminosité -------------------

Lum = read_adc(1);    // Lecture de PA1 conformément au schéma

};

Lum

Affichage

Nuit

LumNuit   LumJour

Jour

Traitement et affichage de la luminosité

Début

Lire Lum

Lum>LumJour

Lum<LumN

Affiche(JOUR)

Affiche(NUIT)

Fin

Algorigramme

lcd_clear();

sprintf(display_buffer,"Jour ou Nuit");

lcd_puts(display_buffer);

delay_ms(10000);// Attente de 10s avant la première mesure

while (1)

{

// ------------------------ Lecture de la luminosité --------------------------

Lum = read_adc(1);    		// A compléter

// ------------------------ Traitement et affichage----------------------------

if (Lum > LumJour){

lcd_clear() ;

sprintf(display_buffer,"Jour");

lcd_puts(display_buffer);

}

else if (Lum < LumNuit){

lcd_clear() ;

sprintf(display_buffer,"Nuit");

lcd_puts(display_buffer);

}

delay_ms(??);// Attente de 10s avant la mesure suivante

};

Temporisation = 10s car le temps de réponse de la LDR = 10s

Partie déclarative du programme à réaliser

#include <mega8535.h>

// bibliothèques à rajouter

#define LumJour	251 // Valeurs trouvées précédemment

#define LumNuit	12

// Alphanumeric LCD Module functions