Lycée PE MARTIN

Bourges

|  | CENTRE D’INTERET CI2 : Expérimenter et mesurer sur un système |
| --- | --- |

# Sujet du TP

Télémètre

# TP de découverte. # Application, mise en œuvre de savoirs/savoir-faire # Recherche et validation de solutions. Evaluation.

# Capacités Associer un modèle aux composants d’une chaine d’information et d’une chaîne d’énergie. Traduire le comportement d’un système.

Compétences

| Associer un modèle à un système ou à son comportement | §B |
| --- | --- |
| Préciser ou justifier les limites de validité du modèle envisagé | §B, §C |

Problématique

Programmer la fonction « Traiter » d’un système de mesure d’une distance.

Conditions de déroulement de l’activité

| Phases de travail | ##### Objectif | ##### Activité |
| --- | --- | --- |
| A) Mise en situation | Analyser le système. | Associer un modèle aux composants d’une chaine d’information et d’une chaîne d’énergie. (Analyser la solution de l’exercice « Mesure de la hauteur de marée en mangrove ») |
| B) Etude de la problématique | Programmer la fonction « Traiter » d’un système de mesure d’une distance. | Description du comportement attendu avec un algorithme. Programmation d’une carte à microcontrôleur. |
| C) Synthèse | Apporter de nouvelles fonctionnalités à la fonction « Traiter ». | Modification d’un algorithme et programmation. |

RESSOURCES DOCUMENTAIRES, LOGICIELS ET MATERIELS

Carte à microcontrôleur Panda 2, 1 potentiomètre (E-Block), 1 buzzer (E-Block), 1 LCD 2x16 équipé d’un module de pilotage série ELCD COMFILE. Logiciel Microsoft Visual Studio 2010 pro(C#) ou version Express

Document« Guide du débutant pour C# et .NET Micro Framework »

Répertoire du projet « Telemetre »

Cours / TD : Généralités sur les systèmes à microcontrôleur. TD1, TD2 et TD3 sur le type des variables.

Cours / Exercice : Généralités sur les capteurs et la chaîne de mesure.

A) Mise en situation						 : Durée conseillée

A1) Présentation

|  | Le travail demandé dans ce TP fait suite à l’exercice « Mesure de la hauteur de marée en mangrove » traité dans le cours « Généralités sur les capteurs et la chaîne de mesure ». Vous devez utiliser les résultats que vous avez obtenus ou reprendre la correction située dans le répertoire du TP. Pour placer le répertoire du TP sur le bureau du PC. |
| --- | --- |

A2) Matériel

On souhaite tester l’algorithme « Hauteur » avec une carte PANDA2. Un afficheur LCD permettra de visualiser le résultat du traitement. Un potentiomètre simule la tension U image de la hauteur.

|  | Connecteur PANDA2* |
| --- | --- |
| U(V) | An3 |
| Hauteur(cm) | Di1 |

Potentiomètre

U(V)

Hauteur(cm)

PANDA 2

B) Etude de la problématique [ 1h]

B1) Algorithme

L’algorithme a été écrit pendant le cours. Reprenez votre travail ou la correction.

B2) Programme C# et test

B21) Prise en main de Microsoft Visual Studio (si nécessaire)

Suivez la démarche proposée dans le document ressource « Guide du débutant pour C# et .NET Micro

Framework » à partir du paragraphe « L’émulateur ».

B22) Programmation de l’algorithme en C# avec Microsoft Visual Studio

La hauteur sera simulée par un potentiomètre relié à l’entrée An3 de la carte d’extension (FEZ Shield). (Annexe 2)

Ouvrez le projet Microsoft Visual Studio « Telemetre ».

On donne un exemple de programme écrit en C# en annexe 3. Vous pouvez vous inspirez de ce programme pour :

- Configurer les entrées / sorties de la carte PANDA 2. (Annexe 2)

I= ???mA

H= ???cm

- Déclarer les variables.

- Programmer le traitement.

- Afficher les résultats comme ci-contre.

Contrainte : Les informations affichées par

le LCD doivent être présentées comme sur la copie d’écran ci-dessus.

Utilisation de l’environnement de développement intégré (IDE)

- Utilisez l’IntelliSense pour écrire votre code.

Les touches à connaître avec l’IntelliSence sont :

- Le point (.), pour afficher les membres d’un type ;

- Le Tab (Tabulation), pour sélectionner l’élément surligné dans IntelliSence ;

- Le Ctrl Espace pour vérifier l’écriture d’un terme présent dans l’IntelliSence, et en finir la frappe si le mot (ou le début du mot) tapé n’a pas d’ambiguïté.

- Le Tab Tab (double tabulation) pour insérer un extrait de code. (bloc préprogrammé reprenant les structures de base du C#)

Source : Coach C# Atelier 1

- Touche F6 pour compiler le code. (La dernière version du programme est sauvegardée)

- Touche F5 pour exécuter le code.

- Pensez à utiliser le debugger pour mettre votre programme au point.

- La touche F11 permet d’exécuter le programme en pas à pas dans la carte Panda2.

- Déclaration d’une constante

Exemple : const Single Kcan = 310.30303F;

Exemple d’affichage obtenu dans le debugger:

Exemple

- Un clic gauche dans la marge de l’éditeur de code permet d’insérer un point d’arrêt.

Pour faire vérifier le fonctionnement de votre programme

Buzzer

C) Synthèse 											[ 30mn]

Modification 1

Modifiez votre algorithme puis votre programme pour déclencher une alarme si la hauteur mesurée H(cm) est à l’extérieur de l’intervalle suivant :

20 ≤ H(cm) ≤ 170

Remarque : La fréquence du signal émis par le buzzer doit être Fmin = 500Hz pour H < 20cm et Fmax = 1kHz pour H > 170cm. Pour cela, vous disposez d’une méthode Set(Fréquence, rapport cyclique) pour la régler et Set(false) pour désactiver le buzzer.

|  | Connecteur PANDA2* |
| --- | --- |
| Buzzer | Di5 |

Déclaration de l’objet Buzzer :

PWM Buzzer = new PWM(PWM.Pin.PWM5);

H= ???cm

deltaH= ????

Pour faire vérifier le fonctionnement de votre programme

Modification 2

On suppose que le capteur est placé à une hauteur de référence Href = 180cm.

Modifiez votre algorithme puis votre programme pour afficher la hauteur d’eau ou de sédiment H(cm).

Pour faire vérifier le fonctionnement de votre programme

Annexe 1 : Les types de donnée reconnus par MSVS (langage C#)

| Short Name | .Net Class | Signed | Width (bytes) | Range |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | Byte | non | 1 | 0 to 255 |
| sbyte | SByte | oui | 1 | -128 to 127 |
| int | Int32 | oui | 4 | 231 to 231 – 1 -2147483648 to 2147483647 |
| uint | UInt32 | non | 4 | 0 to 232 – 1 0 to 4294967295 |
| short | Int16 | oui | 2 | -32768 to 32767 |
| ushort | UInt16 | non | 2 | 0 to 65535 |
| long | Int64 | oui | 8 | 263 to 263 - 1 |
| ulong | UInt64 | non | 8 | 0 to 264 - 1 |
| float | Single | oui | 4 | -3.402823e38 to 3.402823e38 |
| double | Double | oui | 8 | -1.79769313486232e308 to 1.79769313486232e308 |
| décimal | Decimal | oui | 12 | ±1.0 × 10e−28 to ±7.9 × 10e28 Precise fractional or integral type that can represent decimal numbers with 29 significant digits |
| char | Char | - | 2 |  |
| bool | Boolean | - | 1 | Vrai(true) ou faux (false) |

Extrait de la documentation Microsoft

Annexe 2 : FEZ Connect Shield

Position de l’afficheur LCD

Position du potentiomètre

simulant H(cm)

Position du Buzzer

Annexe 3 : Exemple de programme écrit en C#

using System;

*Remarque : Dans Visual  Studio, on sélectionne la méthode Read() puis F12 pour accéder  à sa définition :

public int Read();

La valeur renvoyée est un type int = Int32. Elle ne peut pas être placée dans N (déclarée comme un Int16)

- CASTING

using System.Threading;

using Microsoft.SPOT;

using Microsoft.SPOT.Hardware;

using GHIElectronics.NETMF.FEZ;

using GHIElectronics.NETMF.Hardware;

namespace TypeVarEx2

{

public class Program

{

public static void Main()

{

// Variables

UInt16 NU = 0, NI = 0;

UInt32 NP = 0;

Single U1 = 0, I1 = 0, P1 = 0, P2 = 0;

// Configuration des entrées / sorties

// Entrées analogiques

AnalogIn In_Ua = new AnalogIn(AnalogIn.Pin.Ain2);

AnalogIn In_I = new AnalogIn(AnalogIn.Pin.Ain3);

// Sortie série asynchrone

FEZ_Components.SerialELCD162 LCD = new FEZ_Components.SerialELCD162((byte)(FEZ_Pin.Digital.Di5));

while (true)

{

Lecture des Entrées

NU = (UInt16)In_Ua.Read();

NI = (UInt16)In_I.Read();

// Solution 1: Coefficients appliqués avant la multiplication

U1 = (Single)9.9 * (Single)NU / 512;

I1 = (Single)1.1 * (Single)NI /1024;

P1 = U1 * I1;

// Solution 2: Coefficient appliqué après la multiplication

NP = (UInt32)(NU * NI);

P2 = NP * (Single)20.771E-6;

Debugger

Debug.Print("NU=" + NU.ToString() + " et Ua=" + U1.ToString() +

"   NI=" + NI.ToString() + " et I=" + I1.ToString() +

"   NP=" + NP.ToString() + " et P1=" + P1.ToString() + "et P2=" + P2.ToString());

// Formatage du textes pour affichage sur le LCD

// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dwhawy9k(v=vs.110).aspx

LCD.ClearScreen();

LCD.PutString("Ua=" + U1.ToString("N1") + "V  " + "I=" + I1.ToString("N1") + "A");

LCD.SetCursor(0, 1);

LCD.PutString("P=" + P2.ToString("N1") + "W");

Thread.Sleep(1000); // Temporisation 1s

}

}

}

}